- #define PIN_MQ9 A0 // Номер пина подключения data-выхода датчика угарного и горючих газов

- #define PIN_MQ9_HEATER 13 // Номер пина подключения нагревателя (heater) датчика угарного и горючих газов

- #define ONE_WIRE_BUS 11 // Номер пина подключения data-выхода датчика температуры

- #define TEMPERATURE_PRECISION 12 // Разрешение датчика (может быть от 9 до 12 бит, определение точности и скорости измерения)

- #define _LCD_TYPE 1 // Тип подключения дисплея (1 - по шине I2C, 2 - десятиконтактное)

- #define PIN_IRRECV 9 // Номер пина подключения data-выхода ИК-приёмника HX1838

- #define DISPLAY_ADDRESS 0x27 // Адрес LCD-дисплея

- #define DISPLAY_LENGTH 16 // Длина LCD-дисплея

- #define DISPLAY_WIDTH 2 // Ширина LCD-дисплея

- #include <TroykaMQ.h> // Библиотека для работы с датчиком угарного и горючих газов MQ-9

- #include <LCD_1602_RUS_ALL.h> // Библиотека для работы с LCD-экраном 1602A

- #include <DallasTemperature.h> // Библиотека для работы с датчиком температуры DS18B20

- #include <OneWire.h> // Библиотека для работы с устройствами, работающими на шине и по протоколу 1-Wire

- #include <IRremote.h> // Библиотека для работы с ИК-приемниками

- MQ9 mq9(PIN_MQ9, PIN_MQ9_HEATER); // Объявление параметров для датчика газа (номер пина data-выхода, номер пина нагревателя)

- LCD_1602_RUS <LiquidCrystal_I2C> lcd(DISPLAY_ADDRESS, DISPLAY_LENGTH, DISPLAY_WIDTH);  // Объявление параметров нашего LCD-экрана (адрес дисплея, длина, ширина)

- OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); // Объявление параметров устройства, работающем по протоколу 1-Wire (номер пина data-выхода)

- DallasTemperature sensors(&oneWire); // Связывание функции библиотеки DallasTemperature с нашим 1-Wire устройством (датчик температуры DS18B20)

- DeviceAddress tempDeviceAddress; // Объявление переменной для хранения адреса найденного датчика

- IRrecv irrecv(PIN_IRRECV);  // Создание объекта IRrecv для работы с ИК-приёмником с использованием пина PIN_IRRECV

- decode_results results; // Переменная для хранения и расшифровки полученных данных от ИК-приемника

- int numberOfDevices; // Объявление переменной для получения количества подключённых датчиков

- int CalibrationEnd = 0; // Объявление переменной для флага завершения калибровки датчика MQ-9

- int SignalingFlag = 0; // Объявление переменной для подсчёта количества нажатий на пульте кнопки "OK"

- byte customChar[] = {  // Создание нового символа (значок грудуса)

- B11110,

- B10010,

- B10010,

- B11110,

- B00000,

- B00000,

- B00000,

- B00000

- };

- byte customChar1[] = {  // Создание нового символа (значок Цельсия)

- B11111,

- B11111,

- B11000,

- B11000,

- B11000,

- B11000,

- B11111,

- B11111

- };

- byte customChar2[] = {  // Создание нового символа (значок Фаренгейта)

- B11111,

- B11111,

- B11000,

- B11000,

- B11111,

- B11111,

- B11000,

- B11000

- };

- byte customChar3[] = {  // Создание нового символа (значок разделительный)

- B01110,

- B01110,

- B01110,

- B01110,

- B01110,

- B01110,

- B01110,

- B01110

- };

- byte customChar4[] = {  // Создание нового символа (значок шкалы прогресса)

- B11111,

- B11111,

- B11111,

- B11111,

- B11111,

- B11111,

- B11111,

- B11111

- };

- void setup() {  // Функция, которая вызывается при старте скетча

- irrecv.enableIRIn();  // Инициализация ИК-приёмника HX1838

- pinMode(8, OUTPUT);  // Устанавливаем номер пина для подачи на него напряжения (для звонка)

- mq9.cycleHeat();  // Запуск термоцикла

- lcd.init();  // Инициализация LCD-экрана

- lcd.backlight();  // Включение подсветки на LCD-экране

- sensors.begin();  // Инициализация датчика температуры DS18B20

- numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();  // Вызов функции подсчёта количества датчиков и запись их количества в переменную

- sensors.setResolution(tempDeviceAddress, TEMPERATURE_PRECISION);  // Вызов функции для определения разрешения датчика (точность и скорость измерения)

- }

- void printOption() {  // Функция для вывода сообщения о выборе опции на ИК-пульте

- lcd.clear();  // Очистка экрана

- lcd.setCursor(5,0);  // Перемещение курсора на экране в позицию (5,0)

- lcd.print("Select");  // Печать на экране "Select"

- lcd.setCursor(5,1);  // Перемещение курсора на экране в позицию (5,1)

- lcd.print("option:");  // Печать на экране "option:"

- }

- void printWarning() {  // Функция для вывода сообщения об опасности

- lcd.clear();  // Очистка экрана

- lcd.setCursor(4,0);  // Перемещение курсора на экране в позицию (4,0)

- lcd.print("WARNING!");  // Печать на экране "WARNING!"

- lcd.setCursor(0,1);  // Перемещение курсора на экране в позицию (0,1)

- lcd.print("FOLLOW THE EXIT!");  // Печать на экране "FOLLOW THE EXIT!"

- for(int i = 0; i < 30; i++) {  // Цикл для звонка (30 звуковых сигналов)

- digitalWrite(8, HIGH);  // На пин со звонком подаётся напряжение

- delay(200);  // Ожидание

- digitalWrite(8, LOW);  // Напряжение с пина убирается

- delay(200);  // Ожидание

- }

- delay(1000);  // Ожидание

- }

- void printCalibrationProgress() {  // Функция для вывода на экран процесса калибровки датчика MQ-9

- lcd.clear();  // Очистка экрана

- lcd.createChar(4, customChar4);  // Создание символа и присваивание ему номера (значок шкалы прогресса)

- lcd.setCursor(1,0);  // Перемещение курсора на экране в позицию (1,0)

- lcd.print("CALIBRATION...");  // Печать на экране "CALIBRATION..."

- for (int i = 0; i < 16; i++) {  // Цикл для печати шкалы прогресса калибровки датчика MQ-9

- lcd.setCursor(i,1);  // Перемещение курсора на экране в позицию (i,1)

- lcd.write(4);  // Печать на экране значка шкалы прогресса

- delay(1000);  // Ожидание

- }

- }

- void printCreatorName() {  // Функция для вывода на экран разработчика устройства

- lcd.clear();  // Очистка экрана

- lcd.setCursor(4,0);  // Перемещение курсора на экране в позицию (4,0)

- lcd.print("Made by");  // Печать на экране "Made by"

- lcd.setCursor(2,1);  // Перемещение курсора на экране в позицию (2,1)

- lcd.print("PIOTR SHARAI");  // Печать на экране "PIOTR SHARAI"

- }

- int Calibration(){ // Функция для калибровки датчика MQ-9

- int CalibrationFlag1 = 0; // Объявление флага для одноразового вывода сообщения о начале калибровки датчика

- int CalibrationFlag2 = 0; // Объявление флага для одноразового вывода сообщения о завершении калибровки датчика

- printCreatorName(); // Вызов функции для вывода на экран разработчика устройства

- while (CalibrationFlag2 != 1) // Цикл для отслеживания полной калибровки датчика MQ-9

- {

- if (!mq9.isCalibrated() && mq9.atHeatCycleEnd() && CalibrationFlag1 == 0) // Если прошёл интервал нагрева датчика, калибровка не была завершена и CalibrationFlag1 == 0

- {

- for(int i = 0; i < 1; i++) // Цикл для звонка (1 звуковой сигнал)

- {

- digitalWrite(8, HIGH); // На пин со звонком подаётся напряжение

- delay(300); // Ожидание

- digitalWrite(8, LOW); // Напряжение с пина убирается

- delay(300); // Ожидание

- }

- lcd.clear(); // Очистка экрана

- lcd.setCursor(2,0); // Перемещение курсора на экране в позицию (2,0)

- lcd.print("Gas sensor"); // Печать на экране "Gas sensor"

- lcd.setCursor(2,1); // Перемещение курсора на экране в позицию (2,1)

- lcd.print("calibration!"); // Печать на экране "calibration!"

- delay(3000); // Ожидание

- mq9.calibrate(); // Вызов функции для калибровки датчика MQ-9 на чистом воздухе

- printCalibrationProgress(); // Вызов функции для вывода на экран процесса калибровки датчика MQ-9

- CalibrationFlag1 = 1; // Флаг CalibrationFlag1 устанавливается в 1

- }

- if (mq9.isCalibrated() && CalibrationFlag2 == 0) { // Если калибровка была завершена и CalibrationFlag2 == 0

- for(int i = 0; i < 2; i++) // Цикл для звонка (2 звуковых сигнала)

- {

- digitalWrite(8, HIGH); // На пин со звонком подаётся напряжение

- delay(300); // Ожидание

- digitalWrite(8, LOW); // Напряжение с пина убирается

- delay(300); // Ожидание

- }

- lcd.clear(); // Очистка экрана

- lcd.setCursor(2,0); // Перемещение курсора на экране в позицию (2,0)

- lcd.print("Сalibration"); // Печать на экране "Сalibration"

- lcd.setCursor(2,1); // Перемещение курсора на экране в позицию (2,1)

- lcd.print("completed!"); // Печать на экране "completed!"

- CalibrationFlag2 = 1; // Переменная CalibrationFlag2 становится равной 1

- delay(3000); // Ожидание

- printOption(); // Вызов функции для вывода сообщения о выборе опции на ИК-пульте

- mq9.cycleHeat(); // Запуск термоцикла

- }

- }

- return 1; // Функция возвращает 1

- }

- void printLPG(){ // Функция для вывода на экран уровня LPG c датчика MQ-9

- float LPG = 0; // Переменная для записи уровня LPG c датчика MQ-9

- String LPGstr = ""; // Переменная для вывода на экран уровня LPG c датчика MQ-9

- LPG = mq9.readLPG(); // Запись в переменную уровня сжиженных углеводородных газов (LPG)

- LPGstr = String(LPG, 0); // Запись в переменную для вывода на экран уровня сжиженных углеводородных газов (LPG)

- lcd.clear(); // Очистка экрана

- lcd.setCursor(6,0); // Перемещение курсора на экране в позицию (6,0)

- lcd.print("LPG:"); // Печать на экране "LPG:"

- lcd.setCursor(3,1); // Перемещение курсора на экране в позицию (3,1)

- lcd.print(LPGstr); // Печать на экране переменной LPGstr

- lcd.setCursor(8,1); // Перемещение курсора на экране в позицию (8,1)

- lcd.print("ppm"); // Печать на экране "ppm"

- }

- void printCO(){ // Функция для вывода на экран уровня CO c датчика MQ-9

- float CO = 0; // Переменная для записи уровня CO c датчика MQ-9

- String COstr = ""; // Переменная для вывода на экран уровня CO c датчика MQ-9

- CO = mq9.readCarbonMonoxide(); // Запись в переменную уровня угарного газа (CO)

- COstr = String(CO, 0); // Запись в переменную для вывода на экран уровня угарного газа (CO)

- lcd.clear(); // Очистка экрана

- lcd.setCursor(6,0); // Перемещение курсора на экране в позицию (6,0)

- lcd.print("CO:"); // Печать на экране "CO:"

- lcd.setCursor(3,1); // Перемещение курсора на экране в позицию (3,1)

- lcd.print(COstr); // Печать на экране переменной COstr

- lcd.setCursor(8,1); // Перемещение курсора на экране в позицию (8,1)

- lcd.print("ppm"); // Печать на экране "ppm"

- }

- void printMethane(){ // Функция для вывода на экран уровня Methane c датчика MQ-9

- float Methane = 0; // Переменная для записи уровня Methane c датчика MQ-9

- String Methanestr = ""; // Переменная для вывода на экран уровня Methane c датчика MQ-9

- Methane = mq9.readMethane(); // Запись в переменную уровня метана (Methane)

- Methanestr = String(Methane, 0); // Запись в переменную для вывода на экран уровня метана (Methane)

- lcd.clear(); // Очистка экрана

- lcd.setCursor(4,0); // Перемещение курсора на экране в позицию (4,0)

- lcd.print("Methane:"); // Печать на экране "Methane:"

- lcd.setCursor(3,1); // Перемещение курсора на экране в позицию (3,1)

- lcd.print(Methanestr); // Печать на экране переменной Methanestr

- lcd.setCursor(8,1); // Перемещение курсора на экране в позицию (8,1)

- lcd.print("ppm"); // Печать на экране "ppm"

- }

- void printTemperatureC(DeviceAddress deviceAddress){ // Функция для вывода на экран температуры в цельсиях

- float tempC = 0; // Переменная для записи уровня температуры в цельсиях c датчика температуры

- String tempCstr = ""; // Переменная для вывода на экран уровня температуры в цельсиях c датчика температуры

- lcd.clear(); // Очистка экрана

- lcd.createChar(0, customChar); // Создание символа и присваивание ему номера (значок грудуса)

- lcd.createChar(1, customChar1); // Создание символа и присваивание ему номера (значок Цельсия)

- lcd.setCursor(5,0); // Перемещение курсора на экране в позицию (5,0)

- lcd.print("Temp"); // Печать на экране "Temp"

- lcd.write(0); // Печать на экране значка градуса

- lcd.write(1); // Печать на экране значка Цельсия

- if(sensors.getTempC(deviceAddress) > 0){ // Если температура, полученная с датчика, больше 0

- lcd.setCursor(5,1); // Перемещение курсора на экране в позицию (5,1)

- lcd.print("+"); // Печать на экране значка "+"

- }

- if(sensors.getTempC(deviceAddress) < 0){ // Если температура, полученная с датчика, меньше 0

- lcd.setCursor(5,1); // Перемещение курсора на экране в позицию (5,1)

- lcd.print(" "); // Печать на экране пустого значка

- }

- lcd.setCursor(6,1); // Перемещение курсора на экране в позицию (6,1)

- tempC = sensors.getTempC(deviceAddress); // Запись в переменную температуры в цельсиях

- tempCstr = String(tempC, 2); // Запись в переменную для вывода на экран температуры в цельсиях

- lcd.print(tempCstr); // Печать на экране значения температуры в цельсиях, полученной с датчика температуры

- }

- void printTemperatureF(DeviceAddress deviceAddress){ // Функция для вывода на экран температуры в фаренгейтах

- float tempF = 0; // Переменная для записи уровня температуры в фаренгейтах c датчика температуры

- String tempFstr = ""; // Переменная для вывода на экран уровня температуры в фаренгейтах c датчика температуры

- lcd.clear(); // Очистка экрана

- lcd.createChar(0, customChar); // Создание символа и присваивание ему номера (значок грудуса)

- lcd.createChar(2, customChar2); // Создание символа и присваивание ему номера (значок Фаренгейта)

- lcd.setCursor(5,0); // Перемещение курсора на экране в позицию (5,0)

- lcd.print("Temp"); // Печать на экране "Temp"

- lcd.write(0); // Печать на экране значка градуса

- lcd.write(2); // Печать на экране значка Фаренгейта

- if(sensors.getTempC(deviceAddress) > 0){ // Если температура, полученная с датчика, больше 0

- lcd.setCursor(5,1); // Перемещение курсора на экране в позицию (5,1)

- lcd.print("+"); // Печать на экране значка "+"

- }

- if(sensors.getTempC(deviceAddress) < 0){ // Если температура, полученная с датчика, меньше 0

- lcd.setCursor(5,1); // Перемещение курсора на экране в позицию (5,1)

- lcd.print(" "); // Печать на экране пустого значка

- }

- lcd.setCursor(6,1); // Перемещение курсора на экране в позицию (6,1)

- tempF = sensors.getTempF(deviceAddress); // Запись в переменную температуры в фаренгейтах

- tempFstr = String(tempF, 2); // Запись в переменную для вывода на экран температуры в фаренгейтах

- lcd.print(tempFstr); // Печать на экране значения температуры в фаренгейтах, полученной с датчика температуры

- }

- void loop() // Функция, команды в которой будут повторяться, пока включена плата Arduino

- {

- if (CalibrationEnd != 1) // Если калибровка датчика MQ-9 не была выполнена

- {

- CalibrationEnd = Calibration();

- }

- if (CalibrationEnd == 1) // Если калибровка датчика MQ-9 была выполнена

- {

- sensors.requestTemperatures(); // Запрос датчику для измерения температуры

- for(int i=0;i<numberOfDevices; i++) // Цикл для получения показаний с датчика

- {

- if(sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i)) // Если была установлена корректная связь с датчиком

- {

- if((sensors.getTempC(tempDeviceAddress)) >= 30 || ((sensors.getTempF(tempDeviceAddress)) >= 86)){ // Если показания температуры превышают норму

- printWarning(); // Вызов функции для сообщения об опасности

- delay(500); // Ожидание

- printOption(); // Вызов функции для вывода сообщения о выборе опции на ИК-пульте

- }

- }

- }

- float LPG = mq9.readLPG(); // Запись в переменную уровня сжиженных углеводородных газов (LPG)

- float Methane = mq9.readMethane(); // Запись в переменную уровня метана (CH4)

- float CO = mq9.readCarbonMonoxide(); // Запись в переменную уровня угарного газа (CO)

- if (LPG >= 60 && Methane >= 60 && CO >= 60) // Если уровень газов превышет норму

- {

- printWarning(); // Вызов функции для сообщения об опасности

- delay(500); // Ожидание

- printOption(); // Вызов функции для вывода сообщения о выборе опции на ИК-пульте

- }

- if (irrecv.decode(&results)) { // Если с ИК-пульта пришёл сигнал

- if (results.value == 0xFFA25D){ // Если с ИК-пульта пришёл сигнал кнопки "1"

- for (int i = 0; i < 7; i++){ // Цикл на 7 повторений

- sensors.requestTemperatures(); // Запрос датчику для измерения температуры

- for(int i=0;i<numberOfDevices; i++) // Цикл для получения показаний с датчика температуры

- {

- if(sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i)) // Если была установлена корректная связь с датчиком температуры

- {

- if((sensors.getTempC(tempDeviceAddress)) >= 30){ // Если показания температуры превышают норму

- printWarning(); // Вызов функции для сообщения об опасности

- delay(500); // Ожидание

- printOption(); // Вызов функции для вывода сообщения о выборе опции на ИК-пульте

- break; // Выход из цикла

- }

- printTemperatureC(tempDeviceAddress); // Вызов функции получения температуры в цельсиях с датчика температуры и её вывод на LCD-экран

- }

- }

- delay (1000); // Ожидание

- }

- delay (3000); // Ожидание

- printOption(); // Вызов функции для вывода сообщения о выборе опции на ИК-пульте

- }

- if (results.value == 0xFF629D){ // Если с ИК-пульта пришёл сигнал кнопки "2"

- for (int i = 0; i < 7; i++){ // Цикл на 7 повторений

- sensors.requestTemperatures(); // Запрос датчику для измерения температуры

- for(int i=0;i<numberOfDevices; i++) // Цикл для получения показаний с датчика температуры

- {

- if(sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i)) // Если была установлена корректная связь с датчиком температуры

- {

- if((sensors.getTempF(tempDeviceAddress)) >= 86){ // Если показания температуры превышают норму

- printWarning(); // Вызов функции для сообщения об опасности

- delay(500); // Ожидание

- printOption(); // Вызов функции для вывода сообщения о выборе опции на ИК-пульте

- break; // Выход из цикла

- }

- printTemperatureF(tempDeviceAddress); // Вызов функции получения температуры в фаренгейтах с датчика температуры и её вывод на LCD-экран

- }

- }

- delay (1000); // Ожидание

- }

- delay (3000); // Ожидание

- printOption(); // Вызов функции для вывода сообщения о выборе опции на ИК-пульте

- }

- if (results.value == 0xFFE21D){ // Если с ИК-пульта пришёл сигнал кнопки "3"

- for (int i = 0; i < 7; i++){ // Цикл на 7 повторений

- if(mq9.readLPG() >= 60){ // Если уровень LPG превышет норму

- printWarning(); // Вызов функции для сообщения об опасности

- delay(500); // Ожидание

- printOption(); // Вызов функции для вывода сообщения о выборе опции на ИК-пульте

- break; // Выход из цикла

- }

- printLPG(); // Вызов функции для вывода на экран уровня LPG c датчика MQ-9

- delay (1000); // Ожидание

- }

- delay (3000); // Ожидание

- printOption(); // Вызов функции для вывода сообщения о выборе опции на ИК-пульте

- }

- if (results.value == 0xFF22DD){ // Если с ИК-пульта пришёл сигнал кнопки "4"

- for (int i = 0; i < 7; i++){ // Цикл на 7 повторений

- if(mq9.readCarbonMonoxide() >= 60){ // Если уровень CO превышет норму

- printWarning(); // Вызов функции для сообщения об опасности

- delay(500); // Ожидание

- printOption(); // Вызов функции для вывода сообщения о выборе опции на ИК-пульте

- break; // Выход из цикла

- }

- printCO(); // Вызов функции для вывода на экран уровня CO c датчика MQ-9

- delay (1000); // Ожидание

- }

- delay (3000); // Ожидание

- printOption(); // Вызов функции для вывода сообщения о выборе опции на ИК-пульте

- }

- if (results.value == 0xFF02FD){ // Если с ИК-пульта пришёл сигнал кнопки "5"

- for (int i = 0; i < 7; i++){ // Цикл на 7 повторений

- if(mq9.readMethane() >= 60){ // Если уровень Methane превышет норму

- printWarning(); // Вызов функции для сообщения об опасности

- delay(500); // Ожидание

- printOption(); // Вызов функции для вывода сообщения о выборе опции на ИК-пульте

- break; // Выход из цикла

- }

- printMethane(); // Вызов функции для вывода на экран уровня Methane c датчика MQ-9

- delay (1000); // Ожидание

- }

- delay (3000); // Ожидание

- printOption(); // Вызов функции для вывода сообщения о выборе опции на ИК-пульте

- }

- if (results.value == 0xFF38C7){ // Если с ИК-пульта пришёл сигнал кнопки "OK"

- SignalingFlag++; // Увеличение на 1 переменной для подсчёта количества нажатий на пульте кнопки "OK"

- delay(300); // Ожидание

- if (SignalingFlag == 3){ // Если SignalingFlag == 3, т.е кнопка "OK" была нажата 3 раза

- printWarning(); // Вызов функции для сообщения об опасности

- delay(500); // Ожидание

- printOption(); // Вызов функции для вывода сообщения о выборе опции на ИК-пульте

- SignalingFlag = 0; // Обнуление переменной SignalingFlag

- }

- }

- if (mq9.isCalibrated() && mq9.atHeatCycleEnd()) // Если прошёл интевал нагрева датчика, и калибровка была совершена

- {

- mq9.cycleHeat(); // Запуск термоцикла

- }

- irrecv.resume(); // Возобновление приёма сигналов с ИК-пульта

- }

- }

- }