Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Администрирование компьютерных сетей

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 2

на тему

«Адресация IPv4»

Вариант №80

Выполнил студент 						П. Ю. Шарай

группы 150503:

Проверил:								В. А. Марцинкевич

Минск 2024

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Номер варианта: 80

Сетевая топология по варианту:

Подсети:

1  11.68.146.0/26
2  44.152.68.0/24
3  70.120.177.240/28

4  112.41.96.0/20
5  139.65.132.0/23
6  145.12.88.0/23

7  169.242.89.128/27

8  180.232.67.192/26

9  193.158.56.96/27

10  201.59.221.0/25

2 ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Расчёты масок подсетей:

1) Подсеть 11.68.146.0/26

Здесь 11.68.146.0 – адрес сети, а 26 – CIDR префикс.

Маска подсети используется для определения того, какие биты являются частью номера сети, а какие – частью идентификатора сети. Маска подсети включает в себя 32 бита. Если бит в маске подсети равен «1», то соответствующий бит IP-адреса является частью номера сети. Если «0», то частью идентификатора хоста.

Маска подсети всегда состоит из серии последовательных единиц, начиная с самого левого бита, за которой следует серия последовательных нулей, составляющих в общей сложности 32 бита. Количество последовательных единиц и определяется префиксом.

Запишем нашу маску в бинарном значении:

|---------26 «1»--------|

|-------------------------|

11111111 11111111 11111111 11000000

8 бит   +   8 бит   +    8 бит   +   8 бит    =    32 бита

Теперь запишем в десятичном формате каждую 8–битную последовательность:

255.255.255.192 – это наша маска.

Широковещательный адрес – специальный адрес в сети, который используется для отправки данных всем хостам в сети.

В IP-сетях широковещательные адреса формируются следующий образом: к адресу подсети прибавляется побитовая инверсия маски подсети.

Найдем сетевой адрес:

00001011 01000100 10010010 00000000

11111111 11111111 11111111 11000000

--------------------------------------------------

00001011 01000100 10010010 00000000 – адрес сети

Инверсия маски:

11111111 11111111 11111111 11000000

--------------------------------------------------

00000000 00000000 00000000 00111111

Найдем широковещательный адрес, использую логическую операцию «ИЛИ»:

00001011 01000100 10010010 00000000

00000000 00000000 00000000 00111111

--------------------------------------------------

00001011 01000100 10010010 00111111 – широковещательный адрес

Преобразуем в десятичный формат каждую 8-битную последовательность:

11.68.146.63 – широковещательный адрес.

Маски и широковещательные адреса остальных подсетей вычисляются по аналогии с этой.

2) Подсеть 44.152.68.0/24

11111111 11111111 11111111 00000000 – бинарное значение

Найдем сетевой адрес:

00101100 10011000 01000100 00000000 – IP адрес

11111111 11111111 11111111 00000000 – маска

--------------------------------------------------

00101100 10011000 01000100 00000000 – адрес сети

44.152.68.0 – адрес сети в десятичном формате

Инвертируем маску:

11111111 11111111 11111111 00000000 – маска

--------------------------------------------------

00000000 00000000 00000000 11111111

Найдем широковещательный адрес:

00101100 10011000 01000100 00000000

00000000 00000000 00000000 11111111

--------------------------------------------------

00101100 10011000 01000100 11111111 – широковещательный адрес

255.255.255.0 – маска

44.152.68.0 – адрес сети

44.152.68.255 – широковещательный адрес

3) Подсеть 70.120.177.240/28

11111111 11111111 11111111 11110000 – бинарное значение

255.255.255.240 – маска

70.120.177.240 – адрес сети

70.120.177.255 – широковещательный адрес

4) Подсеть 112.41.96.0/20

11111111 11000000 00000000 00000000 – бинарное значение

255.255.240.0 – маска

112.41.96.0 – адрес сети

112.41.111.255 – широковещательный адрес

5) Подсеть 139.65.132.0/23

11111111 11111111 11111111 11110000 – бинарное значение

255.255.254.0 – маска

139.65.132.0 – адрес сети

139.65.133.255 – широковещательный адрес

6) Подсеть 145.12.88.0/23

11111111 11111111 11111111 11110000 – бинарное значение

255.255.254.0 – маска

145.12.88.0 – адрес сети

145.12.89.255 – широковещательный адрес

7) Подсеть 169.242.89.128/27

11111111 11111111 11111111 11100000 – бинарное значение

255.255.255.224 – маска

169.242.89.128 – адрес сети

169.242.89.159 – широковещательный адрес

8) Подсеть 180.232.67.192/26

11111111 11111111 11111100 00000000 – бинарное значение

255.255.255.192 – маска

180.232.67.192 – адрес сети

180.232.67.255 – широковещательный адрес

9) Подсеть 193.158.56.96/27

11111111 11111111 11111111 11000000 – бинарное значение

255.255.255.224  - маска

193.158.56.96 – адрес сети

193.158.56.127 – широковещательный адрес

10) Подсеть 201.59.221.0/25

11111111 11111111 11111111 10000000 – бинарное значение

255.255.255.128 – маска

201.59.221.0 – адрес сети

201.59.221.127 – широковещательный адрес

Рассчитаем первый и последний из доступных для присвоения адресов в подсети №1.

Подсеть 11.68.146.0/26

Запишем IP-адрес (11.68.146.0) в бинарном значении:

00001011 01000100 10010010 00000000 – бинарное значение

Маска в бинарном значении:

11111111 11111111 11111111 11000000

Выполним логическую операцию конъюнкции – «И»:

00001011 01000100 10010010 00000000

11111111 11111111 11111111 11000000

––––––––––––––––––––––––––––––––––

00001011 01000100 10010010 00000000 – сетевой адрес в бинарном виде.

Теперь запишем в десятичном формате каждую 8–битную последовательность:

11.68.146.0 – сетевой адрес.

Затем выполним логическую операцию отрицания – «НЕ» над маской:

11111111 11111111 11111111 11000000

––––––––––––––––––––––––––––––––––

00000000 00000000 00000000 00111111

Для вычисления широковещательного адреса выполним логическую операцию – «ИЛИ» над инвертированной маской и сетевым адресом.

00001011 01000100 10010010 00000000

00000000 00000000 00000000 00111111

––––––––––––––––––––––––––––––––––

00001011 01000100 10010010 00111111 – broadcast адрес в бинарном виде.

Теперь запишем в десятичном формате каждую 8–битную последовательность:

11.68.146.63 – широковещательный адрес.

Сетевой и широковещательный адрес являются зарезервированными, и как следствие их брать нельзя. Получаем следующий диапазон доступных для присвоения адресов:

11.68.146.1 – первый адрес;

11.68.127.62 – последний адрес.

3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Рабочая конфигурация

Router 1 – hostname Router

Interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.168.25.26/24

duplex auto

bandwidth auto

Interface GigabitEthernet0/1

ip address 44.152.68.1/24

duplex auto

bandwidth auto

Router 2 – hostname Router

Interface GigabitEthernet0/0

ip address 11.68.146.1/26

duplex auto

bandwidth auto

Interface GigabitEthernet0/1

ip address 145.12.88.1/23

duplex auto

bandwidth auto

Interface GigabitEthernet0/2

ip address 44.152.68.2/24

duplex auto

bandwidth auto

Router 3 – hostname Router

Interface GigabitEthernet0/0

ip address 70.120.177.241/28

duplex auto

bandwidth auto

Interface GigabitEthernet0/1

ip address 201.59.221.2/25

duplex auto

bandwidth auto

Interface GigabitEthernet0/2

ip address 180.232.67.194/26

duplex auto

bandwidth auto

Router 4 – hostname Router

Interface GigabitEthernet0/0

ip address 169.242.89.129/27

duplex auto

bandwidth auto

Interface GigabitEthernet0/1

ip address 112.41.96.1/20

duplex auto

bandwidth auto

Interface GigabitEthernet0/2

ip address 11.68.146.2/26

duplex auto

bandwidth auto

Router 5 – hostname Router

Interface GigabitEthernet0/0

ip address 139.65.132.1/23

duplex auto

bandwidth auto

Interface GigabitEthernet0/1

ip address 112.41.96.2/20

duplex auto

bandwidth auto

Interface GigabitEthernet0/2

ip address 145.12.88.2/23

duplex auto

bandwidth auto

Router 6 – hostname Router

Interface GigabitEthernet0/0

ip address 180.232.67.193/26

duplex auto

bandwidth auto

Interface GigabitEthernet0/1

ip address 193.158.56.98/27

duplex auto

bandwidth auto

Interface GigabitEthernet0/2

ip address 169.242.89.130/27

duplex auto

bandwidth auto

Router 7 – hostname Router

Interface GigabitEthernet0/0

ip address 201.59.221.1/25

duplex auto

bandwidth auto

Interface GigabitEthernet0/1

ip address 193.158.56.97/27

duplex auto

bandwidth auto

Interface GigabitEthernet0/2

ip address 139.65.132.2/23

duplex auto

bandwidth auto

Router 8 – hostname Router

Interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.168.26.27/24

duplex auto

bandwidth auto

Interface GigabitEthernet0/1

ip address 70.120.177.242/28

duplex auto

bandwidth auto

PC0 – IP configuration

Laptop0 – IP Configuration

3.2 Назначение IP-адреса сетевым интерфейсам в MacOS

Через командную строку это можно сделать следующим образом:

- Откройте Терминал(Terminal) на вашем Mac.

- Введите следующую команду для просмотра писка сетевых интерфейсов и их состояния: networksetup -listallnetworkservices

- Выберите сетевой интерфейс, для которого хотите настроить IP-адрес.

- Введите команду для установки IP-адреса, например: sudo networksetup -setmanual "Ethernet" 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 . В этом примере "Etherne" - название сетевого интерфейса, 192.168.1.1 - IP-адрес, 255.255.255.0 – маска подсети, 192.168.1.1 – шлюз.

- Введите пароль администратора, когда вас попросят.

- После этого настройки сетевого интерфейса будут обновлены.

Помните, что для изменения настроек через командную строку вам может потребоваться быть администратором или иметь соответствующие привилегии.