Л2 КОМБИНАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА

(АиЛОЦУ)

Содержание:

1 Цифровые шифраторы и дешифраторы

2 Цифровые мультиплексоры и демультиплексоры

1 ЦИФРОВЫЕ ШИФРАТОРЫ И ДЕШИФРАТОРЫ

1.1 Полный цифровой шифратор

1.1.1 Цифровой шифратор (coder) – цифровое устройство комбинационного типа. Предназначен для преобразования входных сигналов в виде унитарного кода «1 из m» в выходной n-разрядный двоичный позиционный код и применяется в устройствах ввода информации в цифровые системы.

Классический шифратор преобразует номер, который присваивается возбуждаемому входу, который нумеруется в десятичной системе счисления, в соответствующий этому номеру двоичный код на своем выходе. Шифратор называется полным, если число входов m = 2n , а число выходов равно n, где n – разрядность двоичного кода.

На рисунке 1а, показано условное графическое обозначение полного шифратора восьми входов в 3-х разрядный двоичный код (), а таблица истинности его состояний приведена на рисунке 1б.

Согласно данным таблицы истинности полного комбинационного шифратора (Рис.1б), значения его выходных переменных определяются следующими логическими выражениями:

(1)

Необходимо отметить, что шифратор, реализованный по выражениям (1), будет правильно работать только в случае подачи на его входы унитарного кода, т. е. должно выполняться условие  при j ≠ k.

Для обнаружения нулевого состояния всех входов шифратора можно предусмотреть в его схеме дополнительный выход GS. Очевидно, что логическая функция, реализуемая по этому выходу, описывается выражением:

.

| Условное графическое обозначение полного шифратора | Таблица истинности полного комбинационного шифратора |
| --- | --- |
| а) | I7; I6; I5; I4; I3; I2; I1; I0; Q2; Q1; Q0. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 1. 2; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 1; 0. 3; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 1. 4; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0. 5; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 1. 6; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0. 7; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1. б) |

Рисунок 1 – а) Условное графическое обозначение полного шифратора ; б) таблица истинности полного шифратора

1.2 Приоритетный цифровой шифратор

1.2.1 Для обработки входного кода, в котором присутствует более одной единицы, т. е. при возбуждении нескольких входов устройства, применяют приоритетный шифратор. В нем выходной код соответствует номеру того возбуждаемого входа, приоритет которого задан более высоким. В условном графическом обозначении приоритетный шифратор обозначается буквами PRCD (Рис.2а). Таблица истинности состояний шифратора, приоритет входов которого возрастает с увеличением номера входа, представлена на рисунке 2б.

| Условное графическое обозначение приоритетного шифратора | Таблица истинности состояний приоритетного шифратора |
| --- | --- |
| а) | I7; I6; I5; I4; I3; I2; I1; I0; Q2; Q1; Q0. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; *; 0; 0; 1. 2; 0; 0; 0; 0; 0; 1; *; *; 0; 1; 0. 3; 0; 0; 0; 0; 1; *; *; *; 0; 1; 1. 4; 0; 0; 0; 1; *; *; *; *; 1; 0; 0. 5; 0; 0; 1; *; *; *; *; *; 1; 0; 1. 6; 0; 1; *; *; *; *; *; *; 1; 1; 0. 7; 1; *; *; *; *; *; *; *; 1; 1; 1. б) |

Рисунок 2 – а) Условное графическое обозначение приоритетного шифратора ;

б) таблица истинности приоритетного шифратора

Единичные состояния выходов  такого приоритетного шифратора определяются следующими наборами логических переменных;

1.3 Цифровой полный дешифратор

1.3.1 Дешифратор (decoder) - цифровое устройство комбинационного типа. Дешифратор выполняет функцию, обратную шифратору, т. е. преобразует входной n-разрядный двоичный код в унитарный («1 из m»). Следовательно, сигнал логической единицы «1» появится только на том выходе дешифратора, номер которого соответствует десятичному эквиваленту входного двоичного кода. Дешифратор называется полным, если при n входах имеется m = 2n выходов. Условное графическое изображение дешифратора обозначается буквами DC (Рис.3а).

| Условное графическое обозначение полного дешифратора | Таблица истинности полного комбинационного шифратора |
| --- | --- |
| а) | Q7; Q6; Q5; Q4; Q3; Q2; Q1; Q0; I2; I1; I0. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 1; 0. 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 1. 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0. 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 1. 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1. б) |

Рисунок 3 – а) Условное графическое обозначение полного дешифратора ;

б) таблица истинности полного шифратора

Анализ таблицы истинности (Рис.3б) такого дешифратора показывает, что каждой выходной функции Q0, …, Q7 соответствует только один минтерм. Так как рассматриваемый дешифратор полный, то он реализует полный набор минтермов входных переменных I0, I1, I2:

Если комбинационная схема реализует только один минтерм, то ее часто называют дешифратором состояния (кода).

2 ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ И ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОРЫ

2.1 Цифровой мультиплексор

2.1.1 Мультиплексор (multiplexer) – цифровое устройство комбинационного типа. Мультиплексор по заданному адресному двоичному коду осуществляет выбор одного из каналов передачи данных (информационных) на входе и подключает его к своему выходу. Условное графическое обозначение мультиплексора приведено на рисунке 4а.

В общем случае на входы мультиплексора D0, …, Dn-1 поступают по информационным каналам n-разрядные двоичные сигналы. Число входных информационных каналов, коммутируемых на выход Q, составляет m = 2, 4, 8, 16.

На адресные входы A0, …, An-1 подается n-разрядный адресный код, при этом каждому информационному каналу присваивается свой адрес (номер), а общее число комбинаций адресных сигналов N = 2n .

Вход E (enable) разрешает (либо запрещает) работу мультиплексора при подаче на него сигналов управления.

2.1.2 Рассмотрим пример синтеза мультиплексора, при m = 4 и Q = 1, имеющий размерность . Это 4-канальный одноразрядный мультиплексор, на выход которого передается один из четырех входных цифровых сигналов в унитарном коде.

На рисунке 4б представлена таблица истинности состояний этого мультиплексора.

Согласно данным таблицы 4б логическая функция Q, реализуемая мультиплексором 4 – 1, описывается выражением

.                                                (2)

На рисунке 5 приведена синтезированная на основе логической функции (2) структурная схема мультиплексора для выборочного переключения сигналов из четырех информационных каналов на один выход.

| Условное графическое обозначение мультиплексора | Таблица истинности мультиплексора |
| --- | --- |
| а) | Адресные входы; Вход разрешения; Выход. А1; А0; Е; Q. *; *; 0; 0. 0; 0; 1; D0. 0; 1; 1; D1. 1; 0; 1; D2. 1; 1; 1; D3. б) |

Рисунок 4 – а) Условное графическое обозначение мультиплексора ; б) Таблица истинности мультиплексора

Рисунок 5 – Структурная схема мультиплексора для выборочного переключения цифровых сигналов

четырех информационных каналов на один выход

3 ЦИФРОВЫЕ КОМПАРАТОРЫ

3.1 Структурный синтез цифрового компаратора

3.1.1 Компаратор (comparator) – цифровое устройство, предназначенное для сравнения двух двоичных чисел. С помощью компаратора можно производить проверку равенства двоичных чисел или определить, какое из них больше.

На схемах компаратор обозначается буквами СМР либо символами (= =). Цифровые компараторы подразделяются на одноразрядные и многоразрядные.

Простейшим одноразрядным компаратором является логический элемент «Исключающее ИЛИ-НЕ», с помощью которого реализуется функция равнозначности. На рисунке 6 показана реализация четырехразрядного компаратора, выполненного на логических элементах «Исключающее ИЛИ» совместно с «ИЛИ-НЕ».

Рисунок 6 – Структурная схема четырехразрядного цифрового компаратора

В этой схеме при равенстве входных сигналов во всех разрядах выходной сигнал принимает значение логической единицы (F = 1), но, если хотя бы в одном разряде сигналы различны, то выходной сигнал принимает значение логического нуля (F = 0).

Составим таблицу истинности состояний одноразрядного универсального компаратора, который кроме констатации равенства двух чисел позволяет определить, какое из них больше.

Запишем в соответствии с таблицей истинности (Рис.7а) логические функции, характеризующие признаки равенства или неравенства между двоичными числами А и В:

,   ,

.

По полученным логическим функциям, описывающим состояния одноразрядного универсального компаратора, синтезируем схему одноразрядного универсального цифрового компаратора (Рис.7б).

На рисунке 7а приведена таблица истинности одноразрядного универсального компаратора, а на рисунке 4б – его структурная схема.

| Таблица истинности состояний одноразрядного универсального компаратора | Структурная схема одноразрядного универсального цифрового компаратора |
| --- | --- |
| A; B; FA>B; FA=B; FA<B. 0; 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 0; 0. 1; 1; 0; 1; 0. а) | б) |

Рисунок 7 – Одноразрядный универсальный компаратор: а) - таблица истинности состояний; б) - структурная схема

3.2 Последовательное соединение компараторов

С целью повышения разрядности компараторы соединяют последовательно, как это показано на рисунке 8 на примере двух СМР (Рис.7б), объединенных в четырехразрядный, и двух четырехразрядных, объединенных в один восьмиразрядный.

Рисунок 8 – Вариант увеличения разрядности компараторов путем их последовательного наращивания