Л3 ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ЦИФРОВЫХ АВТОМАТОВ

(АиЛОЦУ)

Содержание:

1 Понятия абстрактного и цифрового автоматов

2 Понятие структурного цифрового автомата

3 Элементы памяти цифрового автомата

1 ПОНЯТИЯ АБСТРАКТНОГО И ЦИФРОВОГО АВТОМАТОВ

  - Основные понятия абстрактного автомата

1.1.1 Под термином автомат можно понимать некоторое реально существующее устройство, функционирующее на основании как сигналов о состоянии внешней среды, так и внутренних сигналов о состоянии самого автомата. В этом плане ЭВМ может быть рассмотрена как цифровой автомат. Под цифровым автоматом понимается устройство, предназначенное для преобразования цифровой информации. С другой стороны, под абстрактным автоматом можно понимать математическую модель некоторого устройства.

Общая теория автоматов подразделяется на две части: абстрактную и структурную теорию автоматов. Различие между ними состоит в том, что абстрактная теория абстрагируется от структуры как самого автомата, так и входных и выходных сигналов, заменяя их понятиями входного и выходного алфавита. В абстрактной теории автоматов анализируются переходы автомата под воздействием абстрактных входных слов и формируемые на этих переходах абстрактные выходные слова.

В структурной теории автоматов рассматривается структура как самого автомата, так и его входных и выходных сигналов. В ней изучаются и предлагаются способы построения автоматов из элементарных автоматов, способы кодирования входных и выходных сигналов, а также формирования состояний автомата. Абстрактная модель применяется при теоретическом рассмотрении автоматов. Структурная модель служит для построения схемы автомата из логических элементов и схемотехнической из реализации для выполнения функций управления и преобразования информации.

Абстра́кция (греч. «отвлечение») – это отвлечение от характеристик реального объекта анализа путем замещения его теоретически сходным в основных, существенных для исследователя, чертах – абстрактным объектом.

1.2.2 Абстрактный автомат применительно к теории и практике ЭВС – это математическая модель цифрового автомата, задаваемая шестикомпонентным вектором S=(A,Z,W,δ,λ,a1), где А={aa,…,am} – множество внутренних состояний абстрактного автомата; Z = [z1,…,zk} и W={w1,…,wl} – соответственно множества входных и выходных абстрактных слов; δ (Z, A) - функция переходов от входного слова к последующему внутреннему состоянию с учетом предыдущего; λ (A, W) - функция выходов, устанавливающая зависимость выходных абстрактных слов от внутренних состояний автомата; a1 – начальное состояние автомата.

В обобщенном виде абстрактный автомат может быть представлен как устройство с одним входом и одним выходом     (Рис. 1,а), на которые подаются абстрактные входные слова и формируются абстрактные выходные слова.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рисунок 1 – а). Абстрактный автомат, б). Функциональная схема абстрактного автомата

1.1.3 Преобразователь цифровой информации отображает некоторое множество элементов информации X={xi } (цифровых сигналов), поступающих на вход, в некоторое множество цифровых сигналов на выходе Y={yj }. Если множества Х и Y являются конечными и дискретными, т.е. преобразование осуществляется в дискретные моменты времени, то преобразователи информации, содержащие «память» называются конечными цифровыми автоматами. Элементы множеств Х и Y представляются в виде двоичных кодов и строятся цифровые устройства, преобразующие одно множество в другое.

1.1.4 В теории алгоритмов «Абстрактный цифровой автомат» определяется как математическая абстракция, т.е. в виде математической модели некоторого дискретного устройства, которое имеет вход x(t), выход y(t) и в каждый дискретный момент времени оно находится в одном из множества возможных состояний «памяти» (Рис.1,б). На вход этому устройству поступают символы Х одного алфавита, например, символы унитарного кода, а на выходе оно выдаёт символы Y , в общем случае, другого алфавита, например, символы позиционного кода. Такое представление позволяет включить в рассмотрение не текущее время t , а последовательные интервалы времени T = (t+1) – t; T = (t+2) – (t+1) и т.д.

Понятие состояния автомата используется для описания систем, выходы которых зависят не только от входных сигналов, но и от предыстории автомата, то есть информации о том, что происходило с автоматом в предыдущий интервал времени. Такое описание автомата позволяет устранить из рассмотрения время как явную переменную и выразить выходные сигналы как функцию текущего состояния автомата и входных сигналов. По виду функции выходов все множество автоматов можно подразделить на два класса: автоматы Мили и автоматы Мура.

1.1.5 Здесь уместно привести следующую историческую справку:

1). Мур Э́двард Фо́рест (1925 – 2003) американский профессор математики и информатики. Мур был изобретателем и первым, кто использовал наиболее распространённый в наши дни тип конечного автомата - автомат Мура, содержащего преобразователь состояния памяти автомата с учетом его текущего состояния и входных воздействий, а также содержащего формирователь выходного состояния автомата с учетом состояния его памяти.

2). Мили Джордж Х. (1927 – 2010), американский математик и ученый в области компьютеров, был изобретателем одноименного автомата Мили, содержащего преобразователь содержания памяти автомата с учетом его текущего состояния и входных воздействий, а также формирователь выходного состояния автомата с учетом, как состояния его памяти, так и состояния входа автомата.

1.1.6 Автоматами Мура, или автоматами первого типа, называют автоматы, для которых абстрактное выходное слово w(t) не зависит явно от входного слова z(t), а определяется только состоянием автомата а(t) в момент времени t. Закон функционирования автомата Мура может быть описан системой уравнений, представленных на рисунке 2,а. Закон функционирования автомата Мили может быть описан системой уравнений, представленных на рисунке 2,б.

На рисунке 2,в приведен закон функционирования совмещенного автомата Мили и Мура - С-автомат

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |

Рисунок 2 – Системы уравнений, описывающие: а) автомат Мура; б) автомат Мили; С-автомат

К автоматам второго типа, или автоматам Мили, относятся автоматы, поведение которых может быть описано системой уравнений, представленных на рисунке 2,б. В них выходное слово w(t) зависит не только от абстрактного входного слова z(t), но и от текущего состояния автомата а(t).

Между моделями автоматов Мили и Мура существует соответствие, позволяющее преобразовать закон функционирования одного из них в другой.

1.1.7 Совмещенная модель автомата Мили и Мура - С-автомат, представляет собой абстрактную математическая модель некоторого дискретного устройства, определяемого вектором S=(A,Z,W,U,δ,λ1,λ2,a1), где А, Z, δ и а1 определены выше, а              W={w1(t) ,…,wl(t)} и U={u1(t),…,ul(t)} – выходной абстрактный алфавит автомата Мили и Мура соответственно, λ1 и λ2 - функции выходов. Абстрактный С-автомат может быть представлен как устройство с одним входом, в ответ на который поступают слова из входного алфавита Z, и двумя выходами (Рис.2в), на которых формируются абстрактные выходные слова из выходных алфавитов           W = y1 и U=y2.

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |

Рисунок 3 – Функциональные схемы автоматов: а) Мура; б) Мили; в) С-автомат

1.1.8 Абстрактный автомат с выделенным начальным состоянием называется инициальным (инициированным) автоматом. Таким образом, абстрактный автомат определяет семейство инициальных автоматов

Автомат S называется конечным, если конечны множества A, Z и W, и детерминированным, если, находясь в некотором состоянии, он не может перейти более чем в одно состояние под действием одного и того же входного символа.

Если в описании автомата введено начальное состояние а1, то он называется инициальным. Состояние аs называется устойчивым, если для любого zk ∈ Z, такого что as = δ(am, zk), as = δ(as, zk), то есть если автомат из состояния am в перешел в состояние as под действием входного слова zk , то выйти из этого состояния он может только под действием другого входного слова.

Автомат S является асинхронным, если каждое его состояние устойчиво, иначе синхронным. Автомат называется полностью определенным, если область определения функции δ совпадает с множеством пар (am, zk), и функции λ для автомата Мили - с множеством пар (am, zk) Для автомата Мура - с множеством am. У частичного автомата функции δ и λ определены не для всех пар.

1.2 Способы задания абстрактных автоматов

1.2.1 Закон функционирования автоматов может быть задан в виде систем уравнений, таблиц, матриц и графов. Под законом функционирования понимается совокупность правил, описывающих переходы автомата в новое состояние и формирование выходных символов в соответствии с последовательностью входных символов. В зависимости от типа автомата при табличном задании закона функционирования автомата используются либо таблицы переходов и выходов (автомат Мили), либо совмещенная таблица переходов и выходов (автомат Мура). С помощью таблиц 1 и 2 - таблицы переходов и таблицы выходов соответственно, задан закон функционирования абстрактного автомата Мили, для которого A={a1,a2,a3,a4},  Z={z1,z2,z3},  W={w1,w2,w3,w4,w5}.

| Таблица 1 | Таблица 2 |
| --- | --- |

Строки таблиц 1 и 2 отмечены входными символами (элементы множества Z), а столбцы - состояниями (элементы множества А).

Входные символы и состояния, которыми помечены строки и столбцы, относятся к моменту времени t. В таблице 1 (таблице переходов) на пересечении строки zi (t) и столбца am (t) ставится состояние as (t+1) = δ ( am(t), zi(t) ).

В таблице 2 (таблице выходов) на пересечении строки zi (t) и столбца am (t) ставится выходной символ w(t) = λ ( am(t), zi(t) ), соответствующий переходу из состояния аm в состояние as.

Таким образом, по таблицам переходов и выходов можно проследить последовательность работы автомата. Так, например, в начальный момент времени t=0 автомат, находясь в состоянии a1 (первый столбец), под действием входного символа z1 может перейти в состояние a2, при этом выходной символ не формируется.

Под действием входного символа z2 – может перейти в состояние a4 с формированием выходного символа w2, а под действием символа z3 - в состояние a3 с формированием выходного символа w3.

Далее если на вход автомата, установленного в исходное состояние аm ⊆A, в моменты времени t = 1,2,…, n подается некоторая последовательность букв входного алфавита (входных символов) zi ⊆ Z, то на выходе автомата будут последовательно формироваться буквы выходного алфавита (выходные символы) wj ⊆ W, при этом автомат будет переключаться в состояния as ⊆A.

Следовательно, с помощью таблиц переходов и выходов можно получить выходную реакцию автомата на любое входное слово. Как отмечалось выше, для автомата Мура выходной символ не зависит от входного, а определяется только текущим состоянием автомата. Это позволяет для автомата Мура объединить обе таблицы (переходов и выходов) в одну совмещенную таблицу.

В совмещенной таблице переходов и выходов каждый столбец отмечается состоянием am ⊆А и выходным символом w(t)=λ(a(t)), соответствующим этому состоянию.

1.2.2 Другим, более наглядным способом описания закона функционирования автомата является представление его в виде графа. Граф автомата – это ориентированный граф, вершины которого соответствуют состояниям, а дуги соответствуют переходам между ними.

Дуга, направленная из вершины am в вершину as, соответствует переходу из состояния am в as. В начале дуги записывается входной символ zi, влияющий на переход as = δ(am, zi), а символ wj записывается в конце дуги (автомат Мили) или рядом с вершиной (автомат Мура). На рис. 37 приведен граф автомата Мили, соответствующий закону функционирования, описанному выше (см. табл. 26 и 27).

Часто ребра графа изображают не в виде направленных отрезков прямых линий, а в виде дуг, что позволяет соединять вершины графа встречными ребрами более наглядно, оставляя достаточно места для обозначения сигналов, приводящих к изменению состояний памяти.

Рисунок 4 – Граф абстрактного автомата Мили

2 ПОНЯТИЕ СТРУКТУРНОГО ЦИФРОВОГО АВТОМАТА

2.1 Структура автомата

2.1.1 В отличие от абстрактного автомата структурный цифровой автомат имеет L входов и N выходов. На входы структурного автомата поступают наборы входных двоичных переменных из множества X={x1,x2,…,xL}, а на выходах формируются выходные двоичные сигналы из множества Y = {y1,y2,…,yN}. Структурная модель автомата представляет собой две взаимосвязанные части: комбинационную схему и память.

2.1.2 Комбинационная часть автомата кроме сигналов из множества Y формирует также двоичные сигналы, подаваемые на входы элементов памяти D = {d1,d2,…,dr}. Эти сигналы называются функциями возбуждения элементов памяти и представляют собой код состояния перехода. Сигналы, формируемые на выходах элементов памяти T = {τ1,τ2,…,τr}, подаются на входы комбинационной схемы наряду с входными переменными и называются переменными обратной связи. Переменные обратной связи являются кодом текущего состояния автомата. Структурная схема цифрового автомата изображена на рисунке 5.

Рисунок 5 - Структурная схема цифрового автомата

Любому переходу в абстрактном автомате из состояния am в состояние as под действием входного слова zi с формированием выходного слова wj соответствует переход в стуктурном автомате из состояния am с кодом τ1,…,τr в состояние as с кодом d1,…,dr под действием набора входных сигналов x1,…, xL с формированием выходного набора y1,…, yN.

На практике удобно разделить комбинационную схему (КС) на две части. Одну из них, описывающую функцию перехода δ ( am(t), zi(t) ), а другую – функцию выхода λ ( am(t), zi(t) ).

2.2 ЭЛЕМЕНТЫ ПАМЯТИ ЦИФРОВОГО АВТОМАТА

2.2.1 В качестве элементов памяти цифрового автомата используются простейшие цифровые схемы - триггеры, предназначенные для приема, хранения и передачи одного бита информации. Триггер имеет один или более входов и два выхода - прямой и инверсный. Выходные сигналы триггера зависят только от его состояния и изменяются только при смене состояния триггера. Таким образом, триггеры являются элементарными автоматами Мура. Элементарными они называются, поскольку имеют только два устойчивых состояния. В основе любого триггера находится регенеративное кольцо из двух инверторов.

2.2.2 Триггеры можно классифицировать по следующим признакам:

1) По способу записи информации, как не синхронизируемые (асинхронные триггеры) и синхронизируемые (синхронные триггеры). У асинхронных триггеров запись информации происходит под действием информационных сигналов, а у синхронных кроме информационных на вход должны быть поданы разрешающие переключения сигналы.

2) По способу синхронизации все триггеры делятся на синхронные триггеры со статическим управлением записью, синхронные двухступенчатые триггеры и синхронные триггеры с динамическим управлением записью.

3) По способу организации логических связей различают: триггеры с раздельной установкой состояния (RS-триггеры); триггеры со счетным входом (Т-триггеры); универсальные триггеры с раздельной установкой состояний (JK-триггеры); триггеры с приемом информации (записью) по одному входу (D-триггеры); комбинированные триггеры (RST-триггеры, JKRS-триггеры, DRS-триггеры и др.); триггеры со сложной входной логикой.

2.2.3 В стандартах условных графических изображений (УГО) цифровых устройств приняты следующие обозначения входов триггеров: S - раздельный вход установки триггера в единичное состояние по прямому выходу; R - раздельный вход сброса триггера в нулевое состояние по прямому выходу; у входов JK-триггеров J и K назначение аналогично входам S и R; в D-триггерах вход D является информационным.

Есть два способа приема информации, записываемой в триггер – это реализация T (счетного входа) и С - входа синхронизации. На рисунке 6,а приведена схема одноступенчатого D-триггера с синхронизацией входа на элементах И-НЕ и его УГО.

а )                                                                   б)

Рисунк 6 – а). Функциональная схема синхронного D-триггера; б). Условное графическое обозначение D-триггера