Л4 КАНОНИЧЕСКИЙ МЕТОД СИНТЕЗА СТРУКТУРНОГО АВТОМАТА

(АиЛОЦУ)

Содержание:

1 Понятие структурного цифрового автомата

2 Переход от абстрактного автомата к структурному автомату Мили

3 Структурная схема цифрового автомата Мили

1 ПОНЯТИЕ СТРУКТУРНОГО ЦИФРОВОГО АВТОМАТА

  - Основные понятия теории цифровых автоматов

1.1.1 Под термином цифровой автомат можно понимать некоторое реально существующее устройство, функционирующее без участия человека с использованием цифровых сигналов о состоянии своего входа (внешней среды), а также внутренних сигналов о состоянии самого автомата, с целью формирования цифровых сигналов на выход (во внешнюю среду). В этом плане ЭВМ может быть рассмотрена как цифровой автомат. В утилитарном смысле под цифровым автоматом понимается устройство, предназначенное для преобразования цифровой информации, что, в свою очередь, необходимо для решения широчайшего круга практических задач во всех сферах человеческой деятельности.

Общая теория автоматов, в том числе и цифровых автоматов, подразделяется на две части: абстрактную и структурную. Различие между ними состоит в том, что абстрактная теория абстрагируется от структуры, как самого автомата, так и входных и выходных сигналов, заменяя их понятиями входного и выходного алфавита. Под абстрактным автоматом можно понимать математическую модель некоторого устройства, представляющую собой описание конечного множества возможных состояний: входа, выхода и внутренней памяти автомата. Под состояниями абстрактного автомата можно понимать состояние в момент t1 и состояние в момент t1+1 и перейти от абстрактного синтеза к структурному синтезу цифрового автомата.

1.1.2 В абстрактной теории автоматов анализируется смена состояний автомата в виде переходов памяти из одного состояния в другое под воздействием абстрактных входных слов и формирование в результате этих переходов абстрактных выходных слов.

В структурной теории цифрового автомата рассматривается реализация логических функций, которая предполагает создание некоторой структуры из логических элементов, позволяющая принимать входные сигналы и целесообразно формировать сигналы на выходе. В ней изучаются и предлагаются способы построения автоматов из элементарных автоматов, способы кодирования входных и выходных сигналов, а также формирования состояний автомата.

2 ПЕРЕХОД ОТ АБСТРАКТНОГО АВТОМАТА К СТРУКТУРНОМУ АВТОМАТУ

2.1 Обобщенные структурные схемы цифрового автомата

2.1.1 В отличие от абстрактного автомата (АА) структурный цифровой автомат (СЦА), представленный на рисунке 1,а), имеет L входов и N выходов. На входы структурного автомата поступают сигналы в виде наборов входных двоичных переменных из множества X={x1, x2,…, xL}, а на выходах формируются выходные двоичные сигналы из множества Y = {y1, y2,…, yN}. Структурная модель автомата представляет собой две взаимосвязанные части: комбинационную схему (КС) и память, реализованную в цифровых автоматах на элементах памяти - триггерах, например в Т1 и Т2.

Комбинационная часть автомата наряду с выходными сигналами из множества Y формирует также двоичные сигналы, подаваемые на входы элементов памяти D = {d1,d2,…,dr}. Эти сигналы называются функциями возбуждения элементов памяти и представляют собой код состояния памяти, которое реализуется в результате перехода. Сигналы, формируемые на выходах элементов памяти T = {τ1, τ2,…, τr}, подаются на входы комбинационной схемы наряду с входными переменными и называются переменными обратной связи. Переменные обратной связи являются кодом текущего состояния автомата.

Как известно, в абстрактном автомате любому переходу памяти из состояния am в состояние as под действием входного слова zi с формированием выходного слова wj соответствует функция перехода (am , zi)

В структурном цифровом автомате соответствующий переход памяти из состояния , которое представлено двоичным кодом τ1,…,τr , в состояние  осуществляется путем формирования двоичных сигналов возбуждения в виде кода d1,…,dr  с учетом кода текущего состояния памяти .

В частности, на структурной схеме (Рис.1а) коды возбуждения памяти и состояния памяти представлены всего двумя разрядами, что не нарушает общности рассмотрения.

На практике удобно разделить комбинационную схему цифрового автомата на две части (Рис.1б). В одной из них реализуются логические функции перехода , а в другой – функции выхода .

| а) | б) |
| --- | --- |

Рисунок 1 – Структурная схема цифрового автомата с общей КС - а), с разделенной КС - б)

2.2 Канонический метод структурного синтеза автоматов

2.2.1 Синтез цифровых устройств выполняется в два этапа. Первый этап - абстрактный синтез, а второй этап – структурный синтез. Будем считать, что абстрактный синтез автомата выполнен и следует перейти к второму этапу – структурному синтезу. Для этого следует предпринять следующие шаги:

1) Поставить в соответствие каждой букве входного алфавита абстрактного автомата Z = {z1,…,zk} совокупность двоичных сигналов из множества X={x1,x2,…,xL}, то есть закодировать двоичными кодами входные символы абстрактного автомата.

Необходимое число L переменных, определяющее количество двоичных переменных для кодирования входного алфавита – множества букв  на входе абстрактного автомата вычисляется по формуле

,                                                                                          (1)

где |Z| - мощность множества Z (число различных элементов множества Z),  - число, округленное до целого в большую сторону.

2) Поставить в соответствие каждому символу выходного алфавита W={w1,…,wl} совокупность двоичных выходных сигналов из множества Y={y1,y2,…,yN}, то есть закодировать выходные символы абстрактного автомата. Значение N вычисляется аналогично (1).

3) Поставить в соответствие каждому состоянию абстрактного автомата А={aa, … ,am} совокупность состояний элементов памяти τm={τ1,τ2, … ,τr}, то есть закодировать состояния абстрактного автомата. Количество элементов памяти определяется аналогично (1).

4) Составить систему уравнений для алгебраических функций выхода y1,y2, … ,yN, и функций возбуждения d1,d2, … ,dr, в соответствии с которой будет построена комбинационная часть структурной схемы автомата.

Полученная таким образом система логических функций называется канонической.

2.2.2 Рассмотрим пример структурного синтеза автомата Мили, блок памяти которого построен на 2-х Т-триггерах. На входе автомата действуют 4-е сигнала Z={z1, z2, z3, z4}, а выход описывается 6-ю сигналами W={w1, w2, w3, w4, w5, w6}.

Исходные данные для выполнения синтеза структурной схемы заданы таблицей переходов (Табл.1а) и таблицей выходов (Табл.1б).

В таблице 1в приведена следующая информация: описание состояний Т-триггера, его структурная схема и условное графическое обозначение. Принцип работы Т-триггера состоит в том, что единичный сигнал Т на его входе изменяет содержимое триггера на противоположное в зависимости от его текущего состояния  в соответствии с выражением .

Таблица 1 – Исходные таблицы данных для выполнения синтеза структурной схемы автомата Мили

| Функции переходов | Функции выходов | Таблица состояний T-триггера |
| --- | --- | --- |
| а1; а2; а3; а4. z1; а2; а2; -; а4. z2; а4; -; а2; а2. z3; а3; а3; а4; а3. z4; -; а4; -; а1. а) | а1; а2; а3; а4. z1; w1; w2; -; w5. z2; w2; -; w4; w6. z3; w3; w1; w3; w5. z4; -; w2; -; w1. б) | 0; 1. 0; 0; 1. 1; 1; 0. в) |

Количество входов автомата L = log2|Z| = log24 = 2, количество выходов - N= log2|W| = log26 = 3, число состояний памяти –  r = log2|А| = log24 = 2. В общем случае, при дробных значениях эти числа округляются до ближайшего большего целого.

2.2.3 Выполним двоичное кодирование входных символов, выходных символов, а также исходного состояния автомата. Для этого на основании значений функций переходов (Табл.1а) и выходов (Табл.1б) построим таблицы 2а, 2б, 2в.

Таблица 2 – Результаты двоичного кодирования входных и выходных символов, а также состояний автомата Мили

| Возможные состояния кодированных переменных Z на входе | Возможные состояния кодированных переменных Y на выходе | Возможные состояния памяти а(t+1)=a(t),T |
| --- | --- | --- |
| Z X; x1; x2. z1; 0; 0. z2; 0; 1. z3; 1; 0. z4; 1; 0. а) | W Y; y1; y2; y3. w1; 0; 0; 0. w2; 0; 0; 1. w3; 0; 1; 0. w4; 0; 1; 1. w5; 1; 0; 0. w6; 1; 0; 1. б) | A T; τ1; τ2. a1; 0; 0. a2; 0; 1. a3; 1; 0. a4; 1; 1. в) |

2.2.4 Строим таблицы функций переходов и выходов (Табл.3а и 3б) структурного автомата Мили по результатам кодирования (Табл. 2а и 2б) и с учетом состояний Т-триггеров (Табл.2в). Они получаются путем занесения соответствующих значений из полученных таблиц в исходные таблицы (см. Табл. 1а, 1б).

В таблице 1а представлены требуемые состояния памяти автомата при действии сигналов Z на входе и текущих состояниях памяти τ1, τ2 в соответствии с алгоритмом работы автомата. С использованием этой таблицы и таблицы переходов Т-триггера (Табл.1в) строится таблица 3в функций возбуждения Т-триггеров памяти d1 и d2 (Табл.3в).

Зная требуемые функции выходов  (Табл.1б) строится таблица выходов (Табл.3б) автомата Мили с учетом состояний памяти τ1, τ2 и входных переменных Z.

Пояснить построение таблиц можно следующим образом. Если Т-триггер памяти при переходе должен переключаться из состояния 0 в состояние 1 или из состояния 1 - в состояние 0, то функция его возбуждения d=1, а если не должен переключаться, то d=0.

Таблица 3* – Результаты двоичного кодирования входных и выходных символов, а также состояний автомата Мили

| Требуемые переходы кодированных переменных а(t+1) = (a(t),Z) | Возможные состояния переменных Y на выходе при переменных Z и памяти τ1, τ2 | Функции возбуждения Т-триггеров D = (a(t),Z) |
| --- | --- | --- |
| τ1, τ2; 00; 01; 10; 11. x1, x2; a1; a2; a3; a4. 00 z1; 01; 01; -; 11. 01 z2; 11; -; 01; 01. 10 z3; 01; 01; 11; 01. 11 z4; -; 11; -; 00. а) | τ1, τ2; 00; 01; 10; 11. x1, x2; a1; a2; a3; a4. 00 z1; 000 w1; 001 w2; -; 100 w5. 01 z2; 001 w2; -; 011 w4; 101 w6. 10 z3; 010 w3; 000 w1; 010 w3; 100 w5. 11 z4; -; 001 w2; -; 000 w1. б) | τ1, τ2; 00; 01; 10; 11. x1, x2; a1; a2; a3; a4. 00 z1; 01; 00; -; 00. 01 z2; 11; -; 11; 10. 10 z3; 10; 11; 01; 10. 11 z4; -; 10; -; 11. в) |

* Примечание. В таблице 3 и в поясняющем ее содержание тексте полужирным шрифтом выделены соответствующие переменные.

Например, в таблице 3а (см. 4-й столбец, 3-ю строку) представлен переход памяти из состояния 10 в состояние 11. При этом Т-триггер младшего разряда не должен изменять свое состояние 1, поэтому функция возбуждения для него d=0(Табл.3в). Второй Т-триггер старшего разряда должен изменить свое состояние с 0 на 1, поэтому d=1. Таким образом, заполняются все клетки этой таблицы.

2.2.5 С целью минимизации логических функций переходов запишем их в дизъюнктивной нормальной форме на основании таблиц 3в и 3б, выделяя полужирным шрифтом инверсные значения переменных.

d1 = τ1τ2 x1x2 ˅ τ1τ2 x1x2 ˅ τ1τ2 x1x2 ˅ τ1τ2 x1x2 ˅ τ1τ2 x1x2 ˅ τ1τ2 x1x2 ˅ τ1τ2 x1x2;

d2 = τ1τ2 x1x2 ˅ τ1τ2 x1x2 ˅ τ1τ2 x1x2 ˅ τ1τ2 x1x2 ˅ τ1τ2 x1x2 ˅ τ1τ2 x1x2 ˅ τ1τ2 x1x2.

y1 = τ1τ2 x1x2 ˅ τ1τ2 x1x2 ˅ τ1τ2 x1x2;

y2 = τ1τ2 x1x2 ˅ τ1τ2 x1x2 ˅ τ1τ2 x1x2;

y3 = τ1τ2 x1x2 ˅ τ1τ2 x1x2 ˅ τ1τ2 x1x2 ˅ τ1τ2 x1x2 ˅ τ1τ2 x1x2.

На основании таблиц 3б и 3в запишем систему логических функций для построения комбинационной схемы автомата.

С целью оптимизации (упрощения) комбинационной схемы выполним минимизацию каждой из логических функций. Для этого используем метод карт Карно. На рисунке 2 изображены пять карт Карно, которые используются для минимизации каждой из пяти логических функций: d1, d2, y1, y2, y3.

| Функция d1 | Функция d2 | Функция y1 | Функция y2 | Функция y3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 2 – Карты Карно для минимизации логических функций переходов d1, d2 и функций выходов y1, y2, y3 автомата Мили

3 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЦИФРОВОГО АВТОМАТА МИЛИ

По результатам минимизации запишем систему минимальных логических функций (тупиковых форм) переходов автомата Мили.

d1 = x2 ˅ τ1 x1;  d2 = τ2 x1 ˅ τ1x1 ˅ τ2 x1x2;  y1 = τ1τ2 x1˅ τ1τ2 x2;  y2 = τ1τ2 ˅ τ2 x1;  y3 = x1x2 ˅ τ1x2 ˅ τ1τ2 x2;

На рисунке 3 изображена синтезированная структурная схема автомата Мили, построенная на основании сформированной и минимизированной системы булевых функций. При построении структурной схемы использованы в соответствии с минтермами СДНФ и их дизъюнкциями логические элементы «И», «ИЛИ», а для представления входной переменной «х1, х2» элементы          «И-НЕ».

Рисунок 4 – Структурная схема синтезированного автомата Мили, где входная переменная z1 = {x1, x1}; z2 = {x2, x2}