Методические указания

для выполнения курсовой работы по дисциплине АиЛОЦУ

1 Состав содержания в пояснительной записке к курсовой работе

Пояснительная записка к курсовой работе (КР) должна содержать:

- титульный лист (включает название КР «Анализ и синтез цифровых устройств». (Заполняется по образцу из СТП01-2017 в части, относящейся к КР);

- техническое задание на КР (содержит номера заданий и их индивидуальные варианты, выполняемые в данной КР.

Заполняется по образцу из СТП01-2017 в части, относящейся к КР.);

- содержание (требования и пример составления см. СТП01-2017);

- перечень условных обозначений, символов и терминов (раскрываются нестандартные, иноязычные или вводимые автором аббревиатуры, использованные в тексте пояснительной записки, например, СЦА – синхронный цифровой автомат.);

- введение (содержит краткую характеристику тематики КР, ее актуальность и место в подготовке инженера по ЭВС);

- основной текст КР (содержит разделы, в которых приводятся необходимые и достаточные сведения о методике и результатах выполнения каждого задания, рисунки, таблицы, графики, формулы, расчетные выражения и пр., а также сведения об использованных источниках информации, для чего в тексте пояснительной записки даются ссылки на соответствующие источники информации, представленные в списке использованных источников, например, [1].);

- заключение (содержит краткую характеристику основных результатов выполнения индивидуальных заданий, их полноты и практической полезности, которые представлены в пояснительной записке, а также предложения по совершенствованию процесса изучения дисциплины АиЛОЦУ.);

- список использованных источников (содержит библиографическое описание источников информации, но только тех, на которые даются ссылки в тексте КР. Оформление списка выполняется по образцу из СТП01-2017).

2 Техническое задание на курсовую работу

2.1 Задание 1 (Раздел «1 Двоичная арифметика») Представить алгоритм и выполнить арифметические действия над числами в двоичной форме, заданными в десятичной форме (см. Табл.1).

Таблица 1 – Исходные данные к заданию 1 на действия по правилам двоичной арифметики

| Варианты | Наименование действия | Числа | Фиксированная запятая | Плавающая запятая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сложение | 14 + 7 | + |  |
| 1.2 | Сложение | 13+8 |  | + |
| 1.3 | Вычитание | 5 - 11 | + |  |
| 1.4 | Вычитание | 10 - 6 |  | + |
| 1.5 | Умножение | 14 × 7 | + |  |
| 1.6 | Умножение | 13 × 8 |  | + |
| 1.7 | Деление с точностью до 2-х знаков после запятой | 25 : 7 | + |  |
| 1.8 | Деление с точностью до 2-х знаков после запятой | 25 : 7 |  | + |

2.2 Задание 2 (Раздел «2 Минимизация логической функции») Минимизировать логическую функцию, представленную в дизъюнктивной нормальной форме и содержащую конъюнктивные термы (см. Табл.2), одним из следующих методов - Квайна или Карно.

(В таблице 2 полужирным шрифтом выделены инвертированные переменные)

Таблица 2 – Исходные данные к заданию 2 по минимизации логической функции

| Варианты | Конъюнкции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | abcd | abc | abd | acd | abcd | bcd | abcd |
| 2.2 | abc | acd | bcd | abcd | acd | abcd | abcd |
| 2.3 | abcd | acd | acd | abd | abcd | abcd | acd |
| 2.4 | abcd | abc | acd | abcd | abc | acd | abcd |
| 2.5 | acd | acd | bcd | abcd | abcd | abcd | bcd |
| 2.6 | abcd | abcd | abcd | abd | abc | acd | acd |
| 2.7 | acd | abd | acd | abcd | abcd | abcd | abc |
| 2.8 | acd | abcd | acd | abd | abcd | abcd | abd |
| 2.9 | abcd | abc | bcd | bcd | abd | abcd | abcd |
| 2.10 | acd | abcd | abc | bcd | abd | abcd | abcd |
| 2.11 | abc | acd | abcd | abcd | abcd | abc | acd |
| 2.12 | abc | acd | bcd | abc | abcd | abcd | abcd |
| 2.13 | acd | abc | abc | abcd | acd | abcd | abcd |
| 2.14 | acd | acd | abcd | abcd | abc | abc | abd |
| 2.15 | bcd | abcd | abd | acd | abc | abcd | bcd |
| 2.16 | acd | bcd | abc | abd | abcd | abcd | abcd |
| 2.17 | acd | abc | acd | abcd | abcd | abcd | - |
| 2.18 | abc | abcd | acd | abc | abcd | abd | acd |
| 2.19 | acd | abd | bcd | abc | abcd | abcd | abcd |
| 2.20 | abcd | abcd | abc | cd | abc | abcd | acd |

2.3 Задание 3 (Раздел «3 Синтез комбинационной схемы»). Синтезировать комбинационную схему цифрового устройства в соответствии с индивидуальным заданием на КР.

Таблица 3 – Формулировки вариантов задания на синтез типовых комбинационных схем

| Варианты | Формулировки вариантов задания |
| --- | --- |
| 3.1 | На входы шифратора: 1, 2, 3. 4, 5 в различные моменты времени может поступать сигнал (импульс), соответствующий такому же десятичному числу. Задать в табличной форме функцию переходов и синтезировать комбинационную схему шифратора с выходным сигналом в виде 3-х разрядных позиционных двоичных кодов, соответствующих номерам входов шифратора. |
| 3.2 | На вход дешифратора в различные моменты времени могут поступать позиционные 3-х разрядные двоичные коды, соответствующие десятичным цифрам: 1, 2, 3. 4, 5. Задать в табличной форме функцию переходов и синтезировать комбинационную схему дешифратора с 3-я входами и 5-ю выходами одиночных сигналов (импульсов), которые соответствуют двоичным позиционным кодам, поступающим на его вход. |
| 3.3 | На одном из входов мультиплексора с порядковым номером 1, 2, 3. 4, 5 в различные моменты времени может поступать сигнал, который необходимо переключить на выход мультиплексора. Синхронно с этим сигналом на входы адреса мультиплексора поступает 3-х разрядный код адреса, соответствующий номеру переключаемого сигнала на входе. Задать в табличной форме функцию переходов и синтезировать комбинационную схему мультиплексора с 5-ю информационными входами, 3-х разрядным кодом адреса и одним выходом. |
| 3.4 | На вход демультиплексора синхронно во времени с трехразрядным кодом адреса поступает информационный сигнал, который следует передать на один из 5-ти выходов 1, 2, 3. 4, 5, соответствующий коду адреса на входе демультиплексора. Задать в табличной форме функцию переходов и синтезировать комбинационную схему демультиплексора с одним информационными входом, 3-х разрядным кодом адреса и 5-ю выходами. |

2.4 Задание 4 (Раздел «4 Понятие абстрактного цифрового автомата»). Кратко раскрыть понятие абстрактного цифрового автомата, способы его представления и описания работы.

Таблица 4 - Формулировки вариантов задания на теоретическое описание абстрактного цифрового автомата

| Варианты | Формулировки вариантов задания |
| --- | --- |
| 4.1 | Привести обобщенную схему цифрового автомата, указать виды цифровых автоматов. Пояснить векторное представление абстрактного автомата: описание входов/выходов, начального состояния, функций переходов и функций выходов, состояний памяти. Пояснить табличное представление работы автомата и представление в виде графа. |
| 4.2 | Привести обобщенную структурную схему автомата Мура. Пояснить векторное представление абстрактного автомата: описание входов/выходов, начального состояния, функций переходов и функций выходов, состояний памяти. Пояснить способ табличного представления работы автомата и в виде графа автомата. |
| 4.3 | Привести обобщенную структурную схему автомата Мили. Пояснить векторное представление абстрактного автомата: описание входов/выходов, начального состояния, функций переходов и функций выходов, состояний памяти. Пояснить способ табличного представления работы автомата и в виде графа автомата. |

2.5 Задание 5 (Раздел «5 Синтез структуры синхронного автомата Мура». Синтезировать структурную схему синхронного цифрового автомата Мура с входом в виде меандровой последовательности, 4-я состояниями памяти и двумя выходами, включающими: на первом выходе автомата состояния памяти на первом и третьем шаге (интервале времени), на втором выходе – на втором и четвертом шаге (интервале времени) работы автомата в цикле.

| Варианты | Исходное состояние памяти автомата | Состояния памяти автомата в каждом очередном такте поступления синхросигнала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 0 0 |
| 5.2 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 0 0 |
| 5.3 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 |
| 5.4 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 0 0 |
| 5.5 | 0 0 | 1 1 | 01 | 1 0 | 0 0 |
| 5.6 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 |

3 Порядок консультаций и защиты курсовой работы

3.1 Групповые консультации по КР графиком учебного процесса не предусмотрены. Они могут быть проведены преподавателем в свободное от его работы время по согласованию времени и места проведения со старостой группы. Не исключается возможность индивидуальных консультаций студентов при возможности их проведения в процессе занятий.

3.2 Перед консультацией студент должен подготовить вопросы в письменной форме, иметь при себе наработанный материал по теме контрольной работы, конспекты лекций и практических занятий.

3.3 К защите представляется полностью готовая пояснительная записка самостоятельно выполненной КР и оформленная в соответствии с СТП01-2017.

3.4 Время и место защиты КР будет определено в течение предсессионной недели и сообщено учебной группе через старосту. Допускается досрочная индивидуальная защита КР в свободное время преподавателя по предварительному согласованию места и времени.