СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	5

1.1 LCD-дисплеи	5

1.2 Микроконтроллер ATmega8	6

1.3 Дополнительные устройства	7

2 СРАВНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ С АНАЛОГАМИ	9

2.1 HD44780 USB-контроллеры	9

2.2 I2C/SPI-USB мосты	9

2.3 USB-TTL UART адаптеры	9

2.4 LCD2USB	10

2.5 Разрабатываемое устройство	11

2.6 Прочие аналоги	11

3 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ	12

3.1 Структурная схема	12

3.2 Блок управления	12

3.3 Модуль расширения портов	13

3.4 Модуль вывода информации	13

3.5 Модуль подключения	13

3.6 Блок питания	14

3.7 Взаимодействие модулей устройства	14

4 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ	15

5 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ	16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	18

ПРИЛОЖЕНИЕ А	19

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	20

ПРИЛОЖЕНИЕ В	21

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	22

ПРИЛОЖЕНИЕ Д	23

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной курсовой работы является разработка USB-контроллера, предназначенного для подключения текстовых LCD-дисплеев к компьютеру. Этот контроллер позволит пользователям управлять текстовыми дисплеями через USB-порт компьютера, обеспечивая удобный способ отображения информации на экранах LCD.

В результате выполнения курсовой работы ожидается получение работающего USB-контроллера, который позволит подключать и управлять текстовыми LCD-дисплеями через USB-порт компьютера. Контроллер должен быть надежным, совместимым с различными вариантами дисплеев и обладать интуитивным пользовательским интерфейсом для настройки и управления.

В данном проекте мы сфокусируемся на семействе LCD-дисплеев на основе контроллеров HD44780 (Hitachi), а также их аналогах, таких как KS0066 и KS0076 (Samsung). Эти дисплеи широко распространены и имеют обширную документацию и примеры работы с ними в различных ситуациях, что облегчит интеграцию в различные области.

Для обеспечения эффективной работы устройства, будут предусмотрены разнообразные разъемы, включая USB, для передачи данных. Это позволит легко интегрировать устройство с различными устройствами и системами, обеспечивая высокую степень гибкости.

В качестве основного микроконтроллера для нашего проекта был выбран контроллер ATmega8 от фирмы Atmel.

Этот микроконтроллер выбран как основа для устройства благодаря его широкой популярности и доступности информации по работе с ним. Это позволит легко находить документацию и примеры для разработки, что сделает процесс создания более эффективным и позволит максимально использовать возможности различных компонентов.

Этот курсовой проект представляет собой уникальную возможность углубить свои знания в области микроконтроллеров, LCD-дисплеев и разработки программного обеспечения.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 LCD-дисплеи

Дисплеи на основе контроллера HD44780, также известные как LCD-дисплеи, являются популярными устройствами для вывода текста и символов. Контроллер HD44780 широко используется в таких устройствах, как текстовые дисплеи для микроконтроллеров, Arduino, Raspberry Pi и других систем.

Основные характеристики и преимущества дисплеев на основе контроллера HD44780:

- Простота использования. Эти дисплеи очень просты в использовании и могут выводить текст и специальные символы на экране. Они обычно подключаются к микроконтроллеру через пару проводов, что делает их идеальными для начинающих и профессионалов.

- Надежность. Дисплеи на основе контроллера HD44780 известны своей надежностью и долговечностью. Они спроектированы для работы в широком диапазоне температур и условий окружающей среды.

- Низкое энергопотребление. Дисплеи на основе контроллера HD44780 потребляют очень мало энергии, что делает их идеальными для портативных устройств.

- Доступная стоимость. Эти дисплеи обычно доступны по небольшой цене, что делает их доступными для широкого круга разработчиков.

Дисплеи на основе контроллера HD44780 предоставляют надежное и простое средство вывода текста и символов на экран, подходящее для широкого спектра приложений. Их простота использования, надежность и доступная стоимость делают их популярными среди разработчиков.

На рисунке 1.1.1 показан типичный LCD-дисплей на основе данного контроллера.

Рисунок 1.1 – LCD-дисплей

1.2 Микроконтроллер ATmega8

Микроконтроллер ATmega8 – это один из популярных микроконтроллеров, выпускаемых компанией Microchip Technology, который широко используется во множестве встраиваемых систем и проектов. Вот некоторые из его основных характеристик:

- Архитектура. ATmega8 принадлежит к семейству микроконтроллеров AVR, которые основаны на уменьшенной модификации гарвардской архитектуры с одним адресным пространством. Они используют уменьшенный набор команд RISC-подобной архитектуры, что делает их высокоэффективными в выполнении инструкций.

- Частота процессор. ATmega8 работает на различных частотах, обычно в диапазоне от 1 МГц до 8 МГц. Это позволяет настраивать частоту в зависимости от требований конкретного приложения.

- Память. Микроконтроллер имеет 8 Кб флэш-памяти для программного кода, 1 Кб оперативной SRAM и 512 байт EEPROM для хранения данных. Это позволяет программировать сложные встраиваемые приложения.

- Низкое энергопотребление. Микроконтроллер обладает рядом режимов энергосбережения, что делает его подходящим для батарейных устройств и приложений, где важно экономить энергию.

- Интерфейсы и коммуникация. Микроконтроллер поддерживает UART, SPI и I2C, что делает его гибким для взаимодействия с другими устройствами и микроконтроллерами.

- Разработка и программирование. Программирование ATmega8 производится с помощью интегрированной среды разработки.

В целом, микроконтроллер ATmega8 является мощным и гибким устройством, которое может быть использовано в различных встраиваемых системах и проектах, начиная от простых устройств до более сложных приложений. Его надежность, низкое энергопотребление и доступность делают его популярным среди разработчиков.

На рисунке 1.2 представлены два различных исполнения данного микроконтроллера.

Рисунок 1.2 – Микроконтроллер ATmega8

1.3 Дополнительные устройства

Дополнительные устройства, такие как PCF8574 и FT232, могут быть необходимы для расширения функциональности и упрощения разработки устройства. Вот более подробная информация о каждом из них:

1.3.1 PCF8574 (I2C-расширитель портов)

PCF8574 – это микросхема, которая представляет собой расширитель портов ввода-вывода (I/O) с использованием интерфейса I2C. Эта микросхема предоставляет дополнительные выводы для подключения к микроконтроллерам, микрокомпьютерам и другим устройствам.

Вот некоторые ключевые характеристики PCF8574:

- Расширение портов ввода-вывода. PCF8574 предоставляет дополнительные цифровые входы и выходы, которые можно использовать для подключения кнопок, светодиодов, сенсоров и других периферийных устройств к микроконтроллеру или микрокомпьютеру.

- Интерфейс I2C. Микросхема использует I2C для обмена данными с микроконтроллером. Этот интерфейс позволяет подключить несколько устройств PCF8574 к одной шине I2C, что упрощает расширение числа доступных портов ввода-вывода.

- Низкое энергопотребление. Микросхема имеет низкое энергопотребление, что делает ее подходящей для батарейных устройств и мобильных приложений.

- Простота в использовании. PCF8574 легко интегрируется в проекты благодаря простому программированию через интерфейс I2C. Плата расширения PCF8574 упрощает подключение и управление периферийными устройствами, такими как LCD-дисплей, и помогает сэкономить выводы микроконтроллера.

- Интеграция с ATmega8. Возможно подключить дисплей к микроконтроллеру ATmega8 через шину I2C, что уменьшит количество линий связи между устройствами.

PCF8574 часто используется для увеличения числа доступных портов ввода-вывода для микроконтроллеров и микрокомпьютеров, а также для управления различными периферийными устройствами, такими как клавиатуры, дисплеи, и другие.

1.3.2 FT232 (USB-UART преобразователь):

FT232 – это микросхема, которая используется для преобразования данных между форматами USB и UART. Эта микросхема является популярным решением для создания интерфейсов USB-UART и обеспечивает простой и надежный способ подключения микроконтроллеров, микрокомпьютеров и других устройств к компьютерам и другим устройствам через USB-порт.

Вот некоторые ключевые характеристики FT232:

- Преобразование USB в UART. FT232 позволяет подключать микроконтроллеры и другие устройства с интерфейсом UART к компьютеру через USB-порт. Он выполняет конвертацию данных между форматами USB и UART.

- Поддержка различных скоростей передачи данных. FT232 поддерживает разные скорости передачи данных, что позволяет настраивать коммуникацию в соответствии с требованиями конкретного устройства.

- Встроенные буферы данных: Микросхема оснащена внутренними буферами для временного хранения данных, что обеспечивает более стабильную и надежную передачу данных.

- Поддержка разных режимов работы FT232 поддерживает различные режимы работы, включая виртуальный COM-порт, а также режим "бит-бит" для прямой передачи данных без драйверов.

- Поддержка разных операционных систем. Эти микросхемы поддерживаются на различных операционных системах, включая Windows, macOS и Linux.

- Драйверы и программное обеспечение. Производитель предоставляет драйверы и программное обеспечение для работы с FT232, что облегчает интеграцию этой микросхемы в устройства.

FT232 и его вариации широко используются в электронике и программировании для разработки и отладки микроконтроллеров, а также для создания интерфейсов между компьютерами и различными электронными устройствами.

2 СРАВНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ С АНАЛОГАМИ

В данном разделе мы рассмотрим существующие аналоги и альтернативные решения, которые предлагаются на рынке или в области нашего курсового проекта. Анализ аналогов является важной частью процесса разработки, позволяя исследовать существующие решения, выявить их преимущества и недостатки. Далее будут рассмотрены основные характеристики и особенности аналогов, которые могут помочь принять решение относительно дальнейшего развития проекта.

2.1 HD44780 USB-контроллеры

Существуют USB-контроллеры, предназначенные специально для работы с текстовыми LCD-дисплеями на базе контроллера HD44780. Эти контроллеры позволяют подключать дисплеи к USB-порту компьютера и управлять ими с помощью специализированного программного обеспечения.

Преимущества:

1.	Простота использования

2.	Поддержка широкого спектра дисплеев LCD

3.	Возможность подключения к USB-порту компьютера

Недостатки:

1.	Могут иметь высокую стоимость

2.	Требуют дополнительного программного обеспечения

2.2 I2C/SPI-USB мосты

Некоторые мосты, такие как FT232H, позволяют подключать устройства с интерфейсами I2C и SPI к компьютеру через USB. Это означает, что возможно использовать микроконтроллер с интерфейсом I2C, подключенный к LCD-дисплею, и управлять им через USB.

Преимущества:

  - Поддержка широкого спектра дисплеев LCD

- Возможность подключения к USB-порту компьютера

Недостатки:

- Требуют дополнительных знаний для настройки

- Могут иметь высокую стоимость

2.3 USB-TTL UART адаптеры

Эти адаптеры предназначены для подключения микроконтроллеров и других устройств, имеющих интерфейс UART, к USB-порту компьютера. Они могут быть использованы для взаимодействия с LCD-дисплеями, однако требуют дополнительной программной обработки для вывода информации на дисплей.

Преимущества:

- Доступные по цене

- Простота использования

Недостатки:

- Требуют дополнительной программной обработки

- Не поддерживают широкий спектр дисплеев LCD

2.4 LCD2USB

LCD2USB – это открытое аппаратное и программное обеспечение, которое позволяет подключать дисплеи LCD, основанные на HD44780, к компьютерам через USB. Это недорогое и простое в использовании устройство, которое может быть использовано для различных целей, таких как отображение информации, создание пользовательских интерфейсов и других целей.

Описание устройства LCD2USB:

- Подключение к USB. LCD2USB подключается к компьютеру или другому устройству с помощью порта USB. Он преобразует данные, передаваемые через USB, в управляющие сигналы для текстового LCD-дисплея.

- Поддержка различных LCD-дисплеев. Устройство LCD2USB обычно совместимо с различными моделями текстовых LCD-дисплеев на основе контроллера HD44780.

- Микроконтроллер. LCD2USB включает в себя микроконтроллер, который управляет процессом обновления информации на дисплее. Этот микроконтроллер также может выполнять дополнительные функции, такие как фильтрация данных или интерпретация команд.

- Драйверы и программное обеспечение. Для работы с устройством необходимы драйверы и программное обеспечение на компьютере. Обычно это включает в себя драйверы для ОС Windows, Linux или macOS, а также специальное программное обеспечение для настройки и управления дисплеем.

- Применения. Устройство LCD2USB может использоваться во множестве приложений, включая мониторинг системных параметров компьютера, создание информационных панелей для домашних проектов, контроль умного дома и многое другое.

- Дополнительные функции. Некоторые устройства LCD2USB могут иметь дополнительные функции, такие как поддержка подсветки дисплея, настраиваемые символы и битовую графику.

Устройство LCD2USB предоставляет удобный способ подключить текстовые LCD-дисплеи к компьютеру через USB и использовать их в различных приложениях, где важно визуализировать информацию.

2.5 Разрабатываемое устройство

Предлагаемое устройство состоит из следующих компонентов:

- Микроконтроллер ATmega8

- I2C расширитель

- USB-UART переходник

Микроконтроллер ATmega8 используется для управления LCD-дисплеем и обмена данными с компьютером. I2C расширитель позволяет подключать к микроконтроллеру несколько LCD-дисплеев. USB-UART переходник обеспечивает подключение устройства к компьютеру через USB-порт.

Предлагаемое устройство имеет следующие преимущества по сравнению с аналогами:

- Поддержка широкого спектра дисплеев LCD

- Возможность подключения к USB-порту компьютера

- Простота использования

Недостатки:

- Требует дополнительных знаний для настройки

- Требует дополнительного программного обеспечения для работы

2.6 Прочие аналоги

Кроме рассмотренных выше аналогов, существуют и другие устройства, предназначенные для вывода информации на LCD-дисплеи. Например, существуют устройства, которые позволяют подключать LCD-дисплеи к смартфонам или планшетам. Такие устройства обычно имеют небольшие размеры и потребляют мало энергии. Также существуют устройства, которые позволяют подключать LCD-дисплеи к Raspberry Pi или другим одноплатным компьютерам. Такие устройства обычно имеют широкие возможности для настройки и могут использоваться для различных целей.

При выборе аналога необходимо учитывать следующие факторы:

- Поддерживаемые дисплеи LCD

- Способ подключения к компьютеру

- Стоимость устройства

- Сложность использования

- Наличие драйверов и программного обеспечения

- Размер устройства

В зависимости от конкретных потребностей и требований можно выбрать аналог, который будет наиболее подходящим для решения поставленной задачи.

3 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ

В данном разделе рассмотрен этап создания структурной схемы. Структурная схема является важным этапом разработки устройства, поскольку именно на этом этапе выделяются основные модули и компоненты устройства. В данном разделе будет представлена сама структурная схема, а также описание основных модулей устройства, их взаимосвязь и функциональное назначение. Этап проектирования структурной схемы позволит понять, как должно работать устройство и как оно будет взаимодействовать с внешними устройствами.

3.1 Структурная схема

Структурная схема устройства представлена в приложении А.

3.2 Блок управления

Блок управления отвечает за взаимодействие с текстовым LCD-дисплеем и управление всеми аспектами отображения информации на экране. Этот модуль играет ключевую роль в обеспечении правильного функционирования дисплея, отображения текста и символов, управления курсором, а также настройки параметров отображения.

Ниже приведены функции блока управления:

- Отправка данных и команд на дисплей. Модуль преобразует команды и данные, полученные от микроконтроллера или USB-контроллера, в формат, понятный текстовому LCD-дисплею. Это включает в себя отправку символов, команд форматирования текста и других инструкций для дисплея.

- Управление курсором и позицией текста: Модуль отслеживает текущее положение курсора на экране и позволяет программно управлять его перемещением. Это особенно важно для позиционирования текста и символов на дисплее.

- Форматирование и стилизация текста. В некоторых случаях, модуль может предоставлять функциональность для форматирования и стилизации текста, такую как выбор шрифта, размера символов, цвета и стиля выводимого текста.

- Обработка ошибок и исключений. Блок управления может включать в себя механизмы обработки ошибок, например, в случае потери связи с дисплеем или неверных команд.

- Оптимизация и производительность. Важной функцией модуля является оптимизация работы с дисплеем, чтобы обеспечить быстрое и эффективное отображение информации.

3.3 Модуль расширения портов

Модуль расширения портов обеспечивает коммуникацию и управление между модулем управления и модулем вывода информации. Данный модуль необходим, если стоит цель уменьшить количество используемых выводов.

Модуль расширения портов создан с целью облегчить процесс подключения LCD-дисплея к контроллеру, предоставив удобный и эффективный способ передачи данных. Данный интерфейс обеспечивает надежное соединение и простоту передачи. Интерфейс I2C предлагает ряд преимуществ, включая надежность соединения, возможность мультиплексирования и экономию микроконтроллерных выводов. Это особенно полезно, когда доступные выводы микроконтроллера ограничены.

Модуль расширения портов облегчает процесс подключения и управления LCD-дисплеем, делая его более компактным, эффективным и удобным в использовании для проектов, где ограничены ресурсы микроконтроллера или когда требуется удобное управление экраном.

3.4 Модуль вывода информации

Модуль вывода информации служит для визуализации данных и сообщений, делая информацию более доступной и понятной для пользователя устройства. Он может использоваться для вывода текстовой информации, чисел, символов, графики и других данных, которые необходимо представить на экране. Данный модуль подразумевается заменяемым, поскольку разрабатываемое устройство предназначено для работы с различными LCD-дисплеями. В нашем случае, при использовании дисплеев на основе контроллера HD44780, будут предусмотрены 2 типа разъемов:

- PBS-16 – 16-пиновый разъем (1x16 пинов)

- PBD-16 – 16-пиновый разъем (2x8 пинов)

Данные разъемы обеспечат возможность смены дисплеев, не прибегая к необходимости их припаивать или отпаивать от устройства.

Модуль вывода информации является ключевой частью разрабатываемого устройства и обеспечивает визуализацию данных, необходимых пользователю.

3.5 Модуль подключения

Модуль подключения играет важную роль в устройстве, предоставляя интерфейс для обмена данными между устройством и компьютером через USB-порт. Модуль служит для установления связи между устройством и компьютером путем преобразования сигнала USB в формат UART. Он позволяет передавать данные между устройством и компьютером через USB-порт. Модуль подключения позволяет удобно и эффективно обмениваться данными между устройством и компьютером через USB-порт, что важно при разработке, отладке и обслуживании электронных устройств.

3.6 Блок питания

Блок питания является критической компонентой разрабатываемого устройства. Данный модуль обеспечивает надежное питание устройства, а также предоставляет защиту от обратного подключения питания. Модуль питания является неотъемлемой частью устройства, обеспечивая надежное и безопасное электропитание, что позволяет всем другим компонентам работать корректно.

3.7 Взаимодействие модулей устройства

Модуль подключения принимает данные, переданные через USB-порт от ПК пользователя и выполняет преобразование сигнала с USB-интерфейса в формат UART, что позволяет устройству понимать и обрабатывать эти данные. После преобразования данные поступают на вход модуля управления.

Блок управления принимает данные, поступившие из модуля подключения. Он осуществляет обработку полученных данных, анализируя их и принимая решения в соответствии с логикой устройства. Затем модуль управления передает обработанные данные модулю расширения портов по шине I2C.

Модуль расширения портов принимает данные от модуля управления по шине I2C. Он использует эти данные для управления подключенным LCD-дисплеем и подготовки информации для отображения.

Модуль вывода информации отвечает за отображение данных на экране LCD-дисплея. Он получает данные и команды от блока управления через модуль расширения портов и отображает их в соответствии с логикой устройства.

Блок питания обеспечивает надежную и бесперебойную работу всего устройства.

Таким образом, модули устройства взаимодействуют друг с другом, обеспечивая передачу данных, обработку информации и управление всеми аспектами работы устройства, что позволяет ему выполнять свои функции и задачи.

4 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ

5 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты работы над данным курсовым проектом являются весьма обнадеживающими. В рамках проекта было успешно разработано функциональное микропроцессорное устройство, а именно контроллер LCD с соответствующим программным обеспечением. Это устройство спроектировано таким образом, чтобы поддерживать подключение различных типов LCD-дисплеев и обеспечивать возможность вывода информации на экран.

Следует отметить, что выполнение проекта позволило достичь ряда значительных преимуществ. Прежде всего, стоит выделить небольшую стоимость устройства, что делает его доступным для широкого круга пользователей. Простота реализации и сборки также играет важную роль, облегчая процесс внедрения данного контроллера в различные приложения.

Тем не менее, в ходе работы над проектом был выявлен существенный недостаток. Этим недостатком является необходимость разработки собственного программного обеспечения для взаимодействия модулей и анализа информации. Это может потребовать дополнительных ресурсов и знаний у пользователей, что может стать преградой для более широкого распространения устройства.

Предусматривается усовершенствование данного курсового проекта. Одним из ключевых направлений улучшения является оптимизация алгоритмов, что может повысить эффективность и скорость работы устройства. Кроме того, планируется улучшение системы питания, чтобы обеспечить более стабильную и надежную работу контроллера.

Дополнительно, важным шагом в развитии проекта будет создание более дружественного пользовательского интерфейса. Это может включать в себя разработку графических приложений для персональных компьютеров, которые облегчат управление устройством и сделают его более доступным для широкой аудитории.

В целом, проделанная работа и будущие планы по усовершенствованию данного микропроцессорного устройства говорят о потенциале проекта и его перспективности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1]. Вычислительные машины, системы и сети: дипломное проектирование (методическое пособие) [Электронный ресурс] : Минск БГУИР 2019. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_136308.pdf – Дата доступа: 18.10.2023

[2] Microchip [Электронный ресурс]. – ATmega8 Datasheet. – Электронные данные. – Режим доступа: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-2486-8-bit-AVR-microcontroller-ATmega8_L_datasheet.pdf  – Дата доступа: 18.10.2023

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Контроллер LCD. Схема электрическая структурная

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Контроллер LCD. Схема электрическая функциональная

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Контроллер LCD. Схема электрическая принципиальная

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Перечень элементов

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Ведомость документов