Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОИЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Лабораторная работа №1

на тему

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА

Выполнила:                                                                                 Рогожкина Н. Ю.

Проверил:                                                                                    Мармузевич М. А.

Минск 2023

- Цель работы

Целью работы является определение коэффициента передачи транзистора по постоянному току, получение входной характеристики транзистора в схеме с общим эмиттером, получение семейства выходных характеристик транзистора в схеме с общим эмиттером, установка рабочей точки транзисторного каскада с общим эмиттером.

- Ход работы

  - Определение коэффициента передачи биполярного транзистора по постоянному току

Были измерены значения тока коллектора Iк, тока базы Iб и напряжения коллектор-эмиттер Uкэ, соответствующие заданным значениям напряжения источников питания Eк и Eб. Также по формуле (2.1) определено значение статического коэффициента усиления транзистора βDC.

βDC=IКIБ                                                                             (2.1)

Результаты измерений представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Результаты измерения показателей Iк, Iб, Uкэ

| Eб, В | Eк, В | Iк, мА | Iб, мкА | Uкэ,В | βDC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,25 | 5 | 11,74 | 58,4 | 0,1 | 201,03 |
| 2,5 | 5 | 11,73 | 181,9 | 0,06 | 64,49 |
| 5 | 5 | 11,73 | 430,35 | 0,04 | 27,26 |
| 1,25 | 10 | 11,71 | 58,43 | 0,1 | 200,41 |
| 2,5 | 10 | 11,71 | 181,9 | 0,06 | 64,38 |
| 5 | 10 | 11,71 | 430,35 | 0,04 | 27,21 |

На основании полученных результатов можем сделать вывод, что чем больше значение напряжения коллектор-эмиттер Uкэ, тем большим окажется коэффициент усиления транзистора  βDC.

  - Получение входной характеристики биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером

График зависимости входного тока Iб транзистора от входного напряжения Uбэ представлен на рисунке 2.2.1.

Рисунок 2.2.1 - График зависимости входного тока Iб транзистора от входного напряжения Uбэ

Изменяя напряжения источника ЭДС базы Eб, можно получить значения IБ = 10,28 мкА, Uбэ= 0,61 В и IБ = 40,04 мкА, Uбэ=0,65В.

Значение дифференциального входного сопротивления при измерении базового тока получено с использованием формулы:

rвх=∆UБЭ∆IБ=UБЭ2-UБЭ1IБ2-IБ1=0,65-0,61(40,04 - 10,28)*10-6 = 1344,09 Ом

  - Получение семейства выходных характеристик биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером

Графики зависимостей коллекторного тока Iк от напряжения коллектор-эмиттер Uкэ представлены на рисунке 2.3.1.

Рисунок 2.3.1 - Графики зависимостей коллекторного тока Iк от напряжения коллектор-эмиттер Uкэ

В таблице 2.3.1 отражены значения токов базы, при которых снимались выходные характеристики и соответствующие им токи коллектора при фиксированном коллекторном напряжении Uкэ = 5 В.

Таблица 2.3.1 – Значения токов базы и коллектора при фиксированном коллекторном напряжении

| IБ, мкА | IК, мА |
| --- | --- |
| 2,3 | 1,2 |
| 11,5 | 6,4 |
| 23,1 | 12,2 |
| 36,1 | 19,3 |
| 49,6 | 23,8 |

Определим коэффициент передачи тока при изменении тока базы в диапазоне от10 мкА до 40 мкА, используя формулу:

βAC = ∆IК∆IБ=19,3 * 10-3 - 6,4 * 10-336,1 *10-6- 11,5 *10-6 = 524,39

Построим линию нагрузки. Примем абсциссу Eк=5 В и определим ординату Iк= EкRк  = 5300 =0,017 А (рисунок 2.3.2).

Рисунок 2.3.2 – Нагрузочная прямая

Оценим значения тока коллектора и тока базы в рабочей точке, для которой Uк=Eк2  = 2,5 В.

Iк* = 8,2 мА

Iб* = Iб 2 граф + (Iк*- Iк 2 граф)/ βAC = 11,5 * 10-6+ 8,2-6,4* 10-3524,39= 14,93 мкА

  - Установка рабочей точки транзисторного каскада с общим эмиттером

Установив с помощью органов управления ВП амплитуду напряжения источника входного гармонического напряжения uВХ.m = 0, и величину напряжения источника ЭДС коллектора Eк = 5 В, получим графики выходных характеристик транзистора с изображением линии нагрузки (рисунок 2.4.1).

Рисунок 2.4.1 – Графики выходных характеристик транзистора с изображением нагрузочной прямой

Как можем заметить, данные графики совпадают с графиками, изображенными на рисунке 2.3.2.

Плавно увеличим амплитуду входного сигнала uВХ.m  для получения максимально неискаженного изображения выходного сигнала.

Рисунок 2.4.2 – Изображение выходного сигнала

Параметры статического режима транзисторного усилителя с общим эмиттером отражены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 – Параметры статического режима транзисторного усилителя с общим эмиттером

| Iб, мкА | Uбэ, В | Iк, мА | Uк, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 14,93 | 0,64 | 11,53 | 0,25 |

Изображение выходного сигнала представлено на рисунке 2.4.3.

Рисунок 2.4.3 - Выходной сигнал

Фаза входного сигнала сдвинута относительно фазы выходного сигнала и не искажена.

Измерим амплитуду входных и выходных сигналов по формуле 2.4.1.

Um = (umax – umin)/2                                          (2.4.1)

Uвх.m = (0,64 – 0,62)/2 = 0,02 (В)

Uвых.m = (2,9 – 0,2)/2 = 1,35 (В)

Определим измеренное значение коэффициента усиления транзисторного каскада:

Ку=Uвых.mUвх.m=1,350,02=67,5

Рассчитанное значение коэффициента усиления транзисторного каскада: Ку=rКrЭ=

Исследовали влияние положения рабочей точки на работу транзисторного каскада с общим эмиттером, регулируя напряжение ЭДС источника смещения базы ЕБ, измените значение тока базы примерно на 30% от величины IБ* сначала в сторону увеличения, а затем в сторону уменьшения. Полученные результаты отражены на рисунках 2.4.4 и 2.4.5

Рисунок 2.4.4 – Смещение рабочей точки при изменении напряжение ЭДС источника смещения базы ЕБ в сторону увеличения

Рисунок 2.4.5 – Смещение рабочей точки при изменении напряжение ЭДС источника смещения базы ЕБ в сторону уменьшения

Искажения сигналов возникают из-за нелинейности вольт-амперных характеристик, а также из-за ограниченного значения напряжения питания. Кроме того, они могут быть обусловлены особенностями элементов, которые были использованы при выполнении данной лабораторной работы.

При необходимости получить максимальное выходное напряжение, необходимо выбрать рабочую точку в середине рабочего участка нагрузочной линии. При ее смещении выходной сигнал будет уменьшаться.

- Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены входная характеристика и семейство выходных характеристик биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером. На их основе были рассчитаны параметры БТ. Также был изучен принцип определения рабочей точки транзисторного каскада в схеме с общим эмиттером.